# 成都空港亚心心脏病医院

## 物业服务招标需求说明书

- 医院项目基本情况

# 成都空港亚心心脏病医院有限公司系双流区属国有平台公司成都空港兴城集团下属全资子公司，医院定位为三级甲等心血管专科医院，全面委托武汉亚洲心脏病医院运营管理。医院位于成都市双流区东升街道西北街145号，总投资约7亿元，规划总床位数310张，根据业务发展情况分期开放。

- 项目总占地面积约28.7亩。

- 项目总建筑面积70960平方米，其中地上面积49895平方米；地下面积21065平方米。

- 院区共设置机动停车位265个，其中地上停车位50个，地下停车位215个。电动自行车停车位334个。

- 公共区域地面面积18000平方米，

- 室外绿化面积3716.7平方米。

- 医院服务宗旨

# 以患者为中心，提供优质、高效、个性化的全方位服务。24小时中央调度，达到一站式服务要求。

- 服务内容及要求

- 总体要求

- 医疗辅助服务岗位及服务范围：

- 医疗环境辅助岗：负责内外环境、物表、外墙、玻璃、地面（清洁/消杀/维护/保养）、除虫灭鼠（老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、臭虫、蚂蚁）、垃圾清运（生活垃圾、危废、医废收集）、宿舍管理、清洁布类用品(拖布、抹布)集中洗涤、消毒。

- 中央运送岗：负责病房医疗辅助工作、布草房日常管理工作，以及人员、物资运送转运工作，不含大批量物品搬运。(岗位人员个人不负责1.5立方米及以上大型设施设备搬运、单件重量200斤及以上重物搬运)。

- 特殊医疗辅助岗：覆盖手术室、消毒供应、ICU/CCU、检验科、急诊、导医（导诊）。

- 工程运维岗：负责房屋及附属设施、非医疗设施、设备的维修及运行维护。

- 安全保卫岗：负责维护院区正常诊疗秩序，防范治安、火灾、交通及各类安全生产事故；开展人员与车辆进出管控、安防监控、巡逻值守、现场秩序疏导，做好突发事件应急处置，保障院内医务人员、患者的人身与财产安全，维持院区运营秩序稳定。

- 信息化服务和配置要求：

- 乙方提供一站式服务中心软件系统，须具备完善的临床医疗支持服务功能，具体要求如下：

- 系统要求

- 据医院服务管理的目标需求，应建立“一站式服务中心”信息化系统管理平台，设立24小时服务热线，负责医院物业管理服务的各项调度管理工作。信息化系统管理平台至少包括但不限于保洁、运送、工程维修、安防等模块。

- 信息化系统管理平台软件能实现任务自动派发、自动分配、人员管理、工作流程监管、服务品质回访管理等功能；硬件包括但不限于电脑、显示屏、对讲机或耳机、电话等设施。

- 整合各类运送服务资源，制定中央调度-接受任务一发布任务一员工接单一处理一完工反馈一中央调度服务回访的服务流程，为医院提供优质的整体物业服务调配。

- 运送人力资源的调度安排合理，十分钟之内到达指定地点。乙方应保证有足够的应急措施和人员应对突发医疗紧急状况，服从医院安排。

- 接报及时、记录准确、安排迅速，按轻重缓急安排工作。

- 上述临床医疗支持服务系统、后勤运维管理模块或系统，需实现功能对接、数据共享。乙方投入的系统及其运行所需设备及耗材由乙方自行负责，需在合同签订并接到医院书面通知后30日内且项目进场前完成功能调试，乙方在服务期内应开放接口供采购人使用，服务期内系统软件及接口开发所涉及费用包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付。

- 临床医疗支持服务系统要求

- 乙方需自备具有临床医疗支持数据汇总、分析、报表生成、管理人员日常信息化工作等统计、检查功能的临床医疗支持信息化系统及配套设施设备。实现临床医疗支持服务的数字化、智能化闭环管理，核心功能如下：

| 功能模块 | 核心功能描述 |
| --- | --- |
| 1）智能工单中心 | 支持医护人员通过电脑或PDA在线创建任务（如标本、药品运送）。系统自动记录任务生成、派发、接单、各环节到达及完成的精确时间，形成全流程可追踪的电子工单。护士可实时查看任务进度，并可对完成的服务进行评价反馈。 |
| 2）实时定位与扫码登记 | 利用定位技术，可实时追踪服务人员位置（精确到楼层/科室），动态显示其忙闲状态。服务人员在任务关键节点（如收取标本、送达目的地）通过扫描条码进行电子登记，系统自动记录时间、地点及人员信息，确保流程可追溯。 |
| 3）全过程闭环管理与可视化 | 系统整合工单流、位置流和数据流，实现从任务创建到完成的全过程闭环管理（记录需求创建、派单、接单、到达科室、任务完成等全部时间节点）。关键数据（如任务进度、服务人员位置、完成数量与及时率）通过大屏实时可视化展示，协助管理人员动态调度与决策。 |
| 4） 数据统计与分析 | 支持从科室、工作类型、服务人员等多维度对临床支持数据进行统计分析。系统自动生成报表，直观反映工作量、效率、及时性等关键指标，为优化资源配置和提升服务质量提供数据支持。 |

- 数据信息安全性

- 数据所有权归属：本项目涉及的所有系统业务数据，其所有权、使用权及处置权均归采购人所有。乙方仅享有基于项目服务所需的数据访问权限。

- 保密制度管理：乙方须在网络安全、数据安全方面无违法违规行为，在项目实施及后续服务期间，遵守医院的保密制度，严格履行保密责任，严禁以任何形式向第三方泄露、传播或使用采购人信息数据或将数据传输至境外。

- 数据存储规范：用于归集、处理本项目数据的服务器等存储设备，须部署在采购人院内指定位置，并由乙方承担完成设备安装、网络调试及安全防护工作的费用。

- 乙方需按医院感染控制要求在服务期开始前完成独立配置的集中清洗间，采购人提供场地以及场地的基本条件（包含水、电），乙方配备洗、消设备并自行维护，用于环境服务类布草等洗涤消毒。科室内进行消毒消杀所使用的布类用具应送集中消洗间统一清洗及消毒，不得在科室内进行浸泡后使用。

- 乙方为医院配备的项目管理团队必须满足医院管理运作要求，配备的人员必须符合招标文件要求；所有岗位必须遵守甲方的各项规章制度、服从用人部门负责人的管理，采购人有权对各岗位服务人员进行考核，对不符合医院要求的乙方人员进行调换。

- 采购人变更已确定的工作岗位服务人数及工种。若因工作需要新增服务区域或因科室功能调整需增加服务人数或变更岗位性质的，经院方审批同意后方可进行。

- 乙方负责所有物业服务项目所需涉及的易耗品、耗材、辅料、零配件、工具器械、办公用品、工作服装等为维持物业项目运行的物品购买，所产生的费用全部由乙方自行承担。乙方须根据实际服务需求进行工具、物资及耗材配置，保证乙方能够顺利完成本合同约定的各项工作。

- 乙方各岗位服务人员服装统一，并带有明显区别于医院的乙方品牌标志，佩戴工牌。

- 乙方签订合同后60天内必须对所有上岗人员进行岗前培训，专业岗位必须持国家相关管理部门颁发的上岗证书，特殊岗位必须持国家相关管理部门或行业相关管理部门颁发的上岗证书或培训合格证明，进行不定期的相关业务培训（每季度至少一次），有记录，有资料；若出现乙方人员未获取相关培训资格及业务培训上岗，采购人有权从服务费中进行扣款，200元/人/次，年度合同周期内出现3次类似情况，采购人有权从服务费中进行扣款，2000元/人/次，乙方拒绝配合整改或整改落实不到位的，采购人有权解除合同。

- 乙方提供的服务必须满足医院正常运转需求，遇重要检查或应急事件，乙方应全力配合采购人，不得以任何理由拒绝。

- 乙方自行配备物业管理服务所需的电脑、考勤设备和打印机等办公设备、设施和耗材，自行负责桌椅等办公家具、物业服务项目所需的工具等。

- 乙方自行解决员工食宿等生活问题。

- 乙方履行雇主责任，自行负责本项目服务人员工作期间的工伤、疾病和人身安全、安全责任事故、劳务纠纷等，医院对此不承担任何责任和义务。

- 在合同期内，如因政府政策变化(如税收、最低工资、社保调整等)，甲方不做服务费相应调整。

- 为本项目提供的所有服务应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。因乙方未执行国家相关政策法规、管理不善、服务不规范等导致的服务纠纷和质量事故或由此引起的其他事件，给医院、患者、患者家属、来院其他人员等造成损失，由乙方承担相应责任并赔偿经济损失。

- 乙方自行提供的工具、耗材、设备符合医院要求，经正规渠道采购，具有产品合格证和质量证明。本项目涉及产品采购且属于政府强制采购节能产品清单中的产品,应提供的该产品须具有国家指定的认证机构出具的节能产品认证证书。

- 节能管理：在服务管理工作中，完善节能管理制度，厉行节约用水，用电、用气，加强维护和巡查，减少不必要的能源消耗。

- 医疗环境辅助岗要求

- 医疗环境辅助岗总体要求

按照中华人民共和国卫生行业标准的《重症监护室病房医院感染预防与控制规范》WS/T 509-2016、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313—2019）、《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012、《病区医院感染管理规范》（WS/T 510-2016）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T 512-2025）、《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令第380号、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）及2012年实施的中华人民共和国国家标准的《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012、《医疗卫生机构常用消毒剂现场快速检测方法》WS/T 535—2017、《病媒生物综合管理技术规范—医院》GB/T 36786-2018、《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168-2009的相关标准执行构建医院安全生产、感染控制防线，规范医疗废物处置流程，阻断院内感染传播路径，降低生物安全风险。若有最新标准，按最新标准执行。

- 医疗环境辅助标准及要求

- 日常重点清洁及消毒

- 每日至少1次（重点区域具体频次按监管部门相关要求执行；遇医院创卫、迎检、重大节日等特殊时期时应加强清洁频次，满足医院要求）用清水或全能清洁剂对物体表面进行擦拭，除去浮尘，如床单位：床、床架、桌、椅、设备带、台面、窗台等物表擦拭（除指定医用精密仪器治疗机外、治疗室指定存放药品的药柜、抽屉内部按需进行）。

- 每日至少1次用清水或全能清洁剂对3米以下墙壁、门和门框进行重点清洁，及时擦掉手印和污迹。

- 地面清洁及消毒

- 每日2次用牵尘液处理过的尘推布头除去地面的垃圾、尘土、沙粒。

- 每日1次用清水或清洁剂及干净的、消毒剂处理过的布头湿拖地板，除去地面的污渍。

- 对地面难处理的污渍进行局部处理。

- 垃圾处置和垃圾桶及烟灰缸清洁

- 医疗环境辅助人员需处理的垃圾主要分为医疗废物和生活垃圾，必须严格分类收集。

| 垃圾类别 | 具体内容 | 收集容器/要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 感染性废物（如被患者血液、体液、排泄物污染的敷料、棉球、织物等）、损伤性废物（如针头、刀片）、病理性废物、药物性废物、化学性废物。 | 黄色医疗废物包装袋；锐器放入防刺穿的锐器盒。包装物/容器应有明显标识，且装载量不应超过3/4。 | 《病区医院感染管理规范》7.9.2, 7.9.4 |
| 特殊感染患者废物 | 隔离的传染病患者或疑似患者产生的医疗废物。 | 双层黄色包装袋包装，并及时密封。 | 《病区医院感染管理规范》7.9.5 |
| 生活垃圾 | 未被患者血液、体液、排泄物等污染的一般性生活垃圾。 | 黑色或其他非医疗废物专用袋。 |  |
| 医用织物相关废物 | 清理医用织物时混入的个人防护用品（如口罩、手套）、医用锐器、无价值的被污染物品。 | 按医疗废物处理。 | 《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》5.1.2 |
| 其他物品 | 清理出的没有明确生物污染风险的无价值物品。 | 可按生活垃圾处理。 | 《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》5.1.2, 5.3.5 |

- 关键操作原则：

- 禁止行为：不应取出已放入包装物或容器内的医疗废物（依据《病区医院感染管理规范》7.9.6）；

- 交接登记：应与院内转运人员做好交接登记，双签字，记录保存3年（依据《病区医院感染管理规范》7.9.9）；

- 垃圾桶和烟灰缸污物量不超过桶体 2/3，内外表面干净；及时清倒及时更换；用全能清洁剂擦拭垃圾桶及烟灰缸的表面，做到表面清洁、无污渍、光亮。

- 清洁卫生间及浴室消毒

- 每日2次对水池和马桶的内外侧进行清洁和消毒。

- 每日1次擦拭卫生间的镜子、五金件及台面，保证其清洁度和光亮度。

- 每日2次对卫生间的地面进行全面清洁和消毒。

- 使用毛巾、洁具规定

不同区域的毛巾分类使用及其他洁具如拖把、水桶等分开使用。同一区域的毛巾使用一床一巾；一房一巾。

- 环境清洁与消毒要求

- 通用原则

- 湿式清洁：应采取湿式卫生的清洁方式（依据《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T 512—2025））。

- 清洁单元：以病床为中心，其周围高频接触表面为一个清洁单元。清洁时应遵循单元化操作，一块抹布或一个消毒湿巾不应连续用于两个清洁单元（依据《WS/T 512-2025》6.1）。

- 顺序与方向：应有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染（依据（WS/T 512—2025）5.6）。

- 先清洁后消毒：遵循先清洁再消毒的原则（依据（WS/T 512—2025）5.1）。发生不明原因传染病时，可使用消毒湿巾“一步法”擦拭（依据《WS/T 512-2025》5.1）。

- 工具分区与颜色标记：清洁工具应分区使用，实行不同区域的颜色标记，防止交叉污染（依据《WS/T 512-2025》5.8）。

- 不同风险区域的清洁消毒频率与标准

- 医疗机构所有区域应根据风险等级进行分类管理，具体要求如下表（所有区域一旦发生患者体液、血液等污染，应立即实施污点清洁与消毒（依据《WS/T 512-2025》表1注1））

| 医院不同区域卫生等级与日常清洁方法、频次 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 清洁范围 |  | 清洁用品（具） | 日常清洁消毒方法 | 推荐日常清洁频次 | 卫生等级 |
| 低度污染 危险区域 | 各类物体表面 |  | 各种适宜的拖把、抹布 | 清水擦拭 | 1-2次/日 | 清洁级 |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面/天花板 |  |  |  |  |  |
|  | 通风口 |  |  |  |  |  |
| 中度污染 危险区域 | 医疗设备表面 |  | 抹布 一次性可吸湿性材料 一次性消毒湿巾 | 清水(或加清洁剂)擦拭，低、中水平消毒； “清洁消毒一步法”； 屏障保护 | 每名患者使用后立即清洁消毒；对使用频率较低或不直接接触患者的医疗设备，应日常清洁消毒2次/周 | 卫生级 |
|  | 低频接触 卫生表面 | 地面 | 扁平脱卸式拖把 | 清水擦拭 | 2次/日 |  |
|  |  | 墙面/天花板 | 抹布或其他可吸湿材料 | 清水擦拭 |  |  |
|  | 高频接触卫生表面 |  | 抹布 一次性可吸湿性材料 一次性消毒湿巾 | 清水加清洁剂擦拭 |  |  |
|  | 床头、床栏、床头柜 |  | 抹布 一次性可吸湿性材料 | 清水加清洁剂擦拭 |  |  |
|  | 通风系统 |  | 抹布 一次性可吸湿性材料 (必要时使用专用工具) | 清水加清洁剂擦拭 |  |  |
| 高度污染 危险区域 | 医疗设备表面 |  | 参照中度污染危险区域 | 参照中度污染危险区域 | 参照中度污染危险区域 | 消毒级 |
|  | 低频接触 卫生表面 | 地面 | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭 | ≥2次/日 |  |
|  |  | 墙面/天花板 | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭 |  |  |
|  | 高频接触卫生表面 |  | 抹布 一次性可吸湿性材料 一次性消毒湿巾 | 清水加清洁剂擦拭，低、中水平消毒； “清洁消毒一步法” |  |  |
|  | 床头、床栏、床头柜 |  | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭，低、中水平消毒； “清洁消毒一步法” |  |  |
|  | 通风系统 |  | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭，中水平消毒 | 1次/月 |  |
| 极度污染 危险区域 | 医疗设备表面 |  | 参照中度污染危险区域 | 参照中度污染危险区域，使用中水平消毒 | 参照中度污染危险区域 | 消毒级 |
|  | 低频接触 卫生表面 | 地面 | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭，中水平消毒 | ≥3次/日 |  |
|  |  | 墙面/天花板 | 参照中度污染危险区域 | 清水加清洁剂擦拭，中水平消毒 | 1次/周 |  |
|  | 高频接触卫生表面 |  | 参照重度污染危险区域 | 参照重度污染危险区域 | ＞3次/日 |  |
|  | 床头、床栏、床头柜 |  | 参照重度污染危险区域 | 参照重度污染危险区域中水平消毒 | ＞3次/日 |  |
|  | 通风系统 | 空气净化系统出、回风口 | 抹布 一次性可吸湿性材料 （必要时使用专用工具） | 清水加清洁剂擦拭，中水平消毒 | 1次/周 |  |
|  |  | 其它空调通风系统风口 | 参照重度污染危险区域 | 参照重度污染危险区域 | 1次/月 |  |
| 注：①低度感染危险区域：行政管理部门、会议室、病案室等。 ②中度感染危险区域（使用500mg/L含氯消毒剂）：普通住院病房、门诊部、功能检查室等。 ③高度感染危险区域（使用1000mg/L含氯消毒剂）：感染性病区、急诊、中心供应室、实验室等。 ④极度感染危险区域（使用1000mg/L含氯消毒剂）：手术室、重症监护病房(ICU、CCU) 、发热诊室。 ⑤以上清洁消毒频次仅适用于日常清洁消毒，遇污染时应立即清洁消毒，医院感染暴发期间应在此基础上适当增加清洁消毒频次和消毒浓度等。 |  |  |  |  |  |  |

- 医院院感服务要求

- 乙方制定环境清洁卫生质量管理体系，程序性文件和作业指导书，其中应包括但不限于医院感染预防与控制的基本要求。

- 乙方需根据医院的特点，实行动态管理，及时调整清洁卫生策略与程序；最大限度满足委托单位在突发事件中的清洁/消毒需求(如感染暴发的强化清洁与消毒);要求建立内部质量监控体系，及时发现问题，及时整改。接受医院的监管(包括但不限于院方使用荧光监测方法，一桌一巾和每日清洁未达85%，接受相关处罚)，保持沟通顺畅、互通有无。乙方需根据医院环境感染危险度和环境卫生等级管理要求制定标准化操作规程 (SOP)，(应规定清洁与消毒的工作流程、清洁/消毒时间和频次、使用的清洁剂/消毒剂名称、配制浓度、作用时间，以及清洁剂/消毒剂应用液更换的空间和时间)，并符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》。

- 乙方为全体员工定期开展相关的法律法规、医院感染防控、业务技能和个人防护方面的培训；实行新员工上岗前培训，考核合格方能上岗。相关的培训资料、师资教材、人员考试情况应归档备查。

- 乙方对其雇佣的员工实行人文关怀，开展定期健康体检，实行免费预防接种。建立健全劳动安全事故预防体系，一旦发生职业暴露事故应及时报告，并采取必要的处置措施与健康跟踪。（处理职业暴露相关费用由乙方承担）

- 乙方使用的消毒产品应符合法规要求，取得相应的资质证明文件，并留档备查。

- 可重复使用的清洁用具（如抹布、地巾(拖把头)）按《病区医院感染管理规范WS/T510—2016》和《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准WS/T 512—2025》《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准WS/T 508—2025》进行复用处置；采取全院集中处置的形式；并采用机械清洗，热力消毒 (A0 值要求≥600)，机械干燥，装箱备用。对塑料类洁具(如，水桶、拖把柄)可采用含氯消毒剂或其它适宜消毒剂进行擦拭或浸泡消毒。

- 污染处理流程

- 少量污染（<10mL）：可先清洁再消毒。

- 大量污染（≥10mL）：应先用吸湿材料（如纸巾）去除可见污染物，再根据病原体特点选用适宜消毒剂进行消毒（依据《WS/T 512-2025》6.4；《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012 5.5.3）。

- 清洁（消毒）工具复用处理要求

- 及时处理：使用后应及时清洁与消毒，干燥保存（依据《WS/T 512-2025》8.3）。

- 禁止行为：不应将使用后或污染的布巾/地巾重复浸泡至清洁用水、清洁剂或消毒剂内（依据《WS/T 512-2025》5.14）。不应自行在工作区内对清洁工具进行清洁、消毒。

- 复用处理模式：宜采用机械清洗、热力消毒（A₀值≥600）、机械干燥、装箱备用的流程。高度风险区域可自行设立处理间（依据《WS/T 512-2025》9.3, 9.4）。

- 个人防护要求

- 医疗环境辅助服务人员在不同区域工作及处理污染物时，必须根据风险等级做好个人防护。

| 风险区域 | 工作服 | 手套 | 口罩 | 隔离衣/ 防水围裙 | 护目镜/面罩 | 帽子 | 专用鞋/ 鞋套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低度风险 | + | ± | - | - | - | - | ± |
| 中度风险 | + | + | +(医用口罩) | ± | - | - | ± |
| 高度风险 | + | + | +(外科口罩) | + | ± | ± | + |
| 处理污染物、医疗废物、配制消毒液时 | + | + | ++(医用防护口罩/N95) | + | + | + | + |

说明：

- “+”：应使用；“±”：可使用或按区域要求；“-”：可不使用；“++”：应使用医用防护口罩（如N95）。

- 处理患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染物、医疗废物和配制消毒液时，应选用所有列出的个人防护物品（依据《WS/T 512-2025》附录B注2）。

- 工作结束时应做好手卫生与人员卫生处理（依据《WS/T 512-2025》5.7）。

- 培训与监督

- 培训要求：医疗环境辅助服务人员

- 上岗前和定期都应接受医院感染预防基本知识与技能的培训，内容包括清洁消毒、手卫生、个人防护、医疗废物分类等（依据《WS/T 512-2025》4.6.c；《病区医院感染管理规范》4.3.2）。

- 质量监督：医疗机构应对清洁消毒质量进行审核，并将结果反馈，促进持续改进（依据《WS/T 512-2025》4.5）。科室医院感染管理小组应定期对医疗环境辅助服务人员进行相关知识的考核与指导（依据《病区医院感染管理规范》4.3.2）。

- 专项清洁消毒

- 墙面清洁消毒：使用专业工具每月一次对通道及室内墙面进行彻底的清洁消毒。

- 灯具、风口、天花板的清洁消毒：5月至10月每月一次风口清洁消毒，其他月份每季度一次对灯具、风口、天花板进行彻底的清洁消毒。

- 外墙/玻璃清洁消毒：使用专业玻璃清洁工具、药剂，对门厅玻璃每周一次清洁，病房及其他区域3米以下玻璃每两周一次清洁消毒，外墙（玻璃）两年一次整体清洗，以保证玻璃洁净、透亮。

- 不锈钢制品的清洁、消毒、保养：对所有不锈钢制品（包括电梯门及轿厢）以每天一次除尘和重点清洁，每周一次抛光除渍，每半月一次上不锈钢油保养的方式进行清洁、消毒、保养。以防止不锈钢氧化、生锈，保证不锈钢的清洁度和光亮度。

- 硬地面的清洁、消毒、维护：

- PVC 地面（含材料）：使用专业机器和地板抛光液，以每周一次的频率进行抛光，除去人力难以除掉的污渍，恢复地板的光亮并消毒。每半年一次刷洗补蜡，彻底清除表面的污渍、细菌，并及时为 PVC 地面覆盖保护层，防止地面被划伤或磨损，同时提高地面的光亮度。

- 水磨石、花岗岩、大理石地面（含材料）：使用专业机器和地面翻新、晶化药剂，对地面进行翻新处理，以每两月一次的频率进行晶化保养，恢复和保持地面光亮。

- 地砖地面（含材料）：使用专业洗地机和清洁剂（针对洗地机能到达和方便使用的区域），以每2周一次的频率对地面进行全面清洗和消毒。

- 屋面：每天进行一次巡视，保障屋面无明显垃圾及其他废弃物。每月对屋面排水沟进行清掏，确保下水通畅不堵塞。

- 垃圾转运及危废收集：做好院区内生活垃圾、医废、危废收集、转运、贮存、交接、记录工作，严防流失。

- 地面清洗及消毒：院内大厅、过道等区域，每日用洗地机进行一次地面清洗及消毒，保障地面光洁、无污迹

- 地垫：每日清洁地垫表面的杂物及垃圾，每周用清洁剂清洗地垫，晾干后使用，保持地垫干净。

- 外环境清洁及消毒：外环境各区域每半小时进行一次巡视，保障道路、绿化带、各类广场等地面无明显白色垃圾及其他废弃物；各类广告、宣传栏、标识牌等表面无污渍、异物粘贴、蛛网等；室外公共小型设施（如垃圾桶、各类护栏、休息椅等）表面整洁，无污迹锈迹、无异物缠绕；及时清理室外垃圾桶，垃圾桶表面（含支架）表面整洁，无明显污渍和异常黏附物。

- 每日对医疗环境辅助复用工具（地巾、毛巾、方巾、排拖等）集中消毒清洗、烘干、分类折叠及下收下送工作，达到《四川省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）》中院感要求。

- 医院各区域具体标准及频次

- 病区公共区域

- 每日早上7:30前完成地面清扫工作；房间内地面干净，物体表面清洁，无明显污迹、烟头、痰、纸屑、积水。定期清洁消毒维护硬地面，每120分钟巡视一次病房；上午9-11点和下午2-4点间，每小时巡视一次护士站与治疗室；每日一次地面湿拖；

- 公共区域：电梯、大厅地面、服务咨询台、灯管、灯罩、电器（冰箱、电 扇、空调、电脑、电视机、各类桌椅、消防器材等）、电器开关及各种物品、管道无积尘、无污迹。

- 洗手池、污物桶、盆等卫生设施清洁，无污垢，并按规定消毒；每日清洁消毒一次；

- 按医院感染管理要求，协助病房做好消毒隔离工作，避免交叉感染；床单元的终末处理符合要求；

- 办公室内家具、装饰物、盆干净，表面无尘土；每日清洁一次；

- 消毒标准“一床一巾 ”，用后消毒，床旁桌、设备带使用专用毛巾清洁消毒；拖布按区域分类，用后消毒；

- 公共区域如大厅的地面、服务咨询台、柱子、不锈钢垃圾桶、饮水机、电视机、风扇、灯具、固定椅及消防器材等设施保持清洁、无尘、无污垢，大厅地面至少每 30 分钟巡视一次，每日一次湿拖地面及消毒，每天一次机器刷洗；

- 墙脚及踢脚线清洁、无污迹；

- 电梯、楼道、扶手干净无污垢，病区垃圾及时清扫，按时送到转运点，每120分钟巡视病房垃圾桶一次，每180分钟巡视附属房垃圾桶一次；每日一次清洁烟灰缸；

- 每日清洁间、开水房、配餐室清洁、无污物；

- 医疗废物与生活垃圾无混装现象，按规定存放、转运并填写医疗废物转移联单及签字；

- 每日检查病区公共卫生间隔板：无尘土、污迹，无手印、无粘贴小广告等牛皮癣；

- 每日检查各种设施、用品按规定消毒、无异味、无苍蝇；

- 病区路面清洁卫生、无卫生死角，墙面无粘贴小广告等牛皮癣；

- 无烟头、纸屑、卫生设施外观保持整洁，果屑箱内无隔夜垃圾。

- 门诊医技公共区域

- 每日早上7:30前完成地面清扫工作，地面干净，物体表面清洁消毒，无明显污迹、烟头、痰、纸屑、积水，每30分钟巡视一次公共区域、卫生间、楼道的清洁卫生，每120分钟巡视一次诊室与治疗室；定期清洁维护硬地面，上午9-11点和下午2-4点间，每日一次地面湿拖并消毒；

- 每日巡查灯管、灯罩、电器（冰箱、电扇、空调、电脑等）、电器开关及各种物品、管道无积尘、无污迹。

- 洗手池、垃圾桶、盆等卫生设施清洁，无污垢，并按规定消毒；每日清洁一次；垃圾桶污物量不超过桶体2/3，内外表面干净；及时清倒及时更换；

- 办公室内家具、装饰物、盆干净，表面无尘土；每日清洁一次；

- 公共区域如大厅的地面、服务咨询台、柱子、不锈钢垃圾桶、饮水 机、电视机、风扇、灯具、固定椅及消防器材等设施保持清洁、无尘、无污垢，大厅地面至少每30分钟巡视一次，每日一次湿拖地面及消毒，每天一次机器刷洗；

- 墙角及踢脚线清洁、无污迹；

- 电梯、楼道、扶手干净无污垢，门诊（医技科室）公共区域垃圾及时清扫， 按时送到转运点，每120分钟巡视大厅垃圾桶一次，每180分钟巡视诊室垃圾桶一次；每日清洁烟灰缸一次；

- 每日清洁间、开水房、配餐室清洁、无污物；

- 每日检查卫生间等隔板：无尘土、污迹，无手印、无粘贴小广告等牛皮癣；

- 每日检查各种设施、用品按规定消毒、无异味、无苍蝇；

- 周边区域路面清洁卫生、无卫生死角，墙面无粘贴小广告等牛皮癣；

- 无烟头、纸屑、卫生设施外观保持整洁，果屑箱内无隔夜垃圾。

- 行政楼、信息中心

- 每日办公室内地面干湿拖1次；桌面抹尘一次；垃圾收集早晚各一次；

- 走廊通道公区干排1次湿拖1次，每120分钟巡视一次；

- 楼梯区域地面干湿拖1次巡视3次；每天巡视3次；

- 附属物，肩部以下的标识标牌1次/天；

- 卫生间清洁早晚各1次，每日巡视4次；

- 公共卫生间

- 所有公共区域的卫生间，严格按“厕所革命”四有四无标准执行。乙方安排专人负责公厕日常管理工作，制作标准公示牌上墙，明确岗位职责、清洁标准。每天定时清扫、跟踪保洁，勤冲、勤刷、勤擦、勤换，做到无污垢、无积水、无积便、无积尘、无蚊蝇、无明显异味、无乱贴乱挂、无乱堆乱放现象，定时消毒。工作人员每日如实填写卫生间保洁作业记录。

- 地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、无尿迹、污迹，每120分钟清洁一次；

- 洗手池：池壁无污垢、无痰迹及头发等不洁物，每120分钟清洁一次，每周重点刷洗一次；

- 水龙头：无污迹、无尘迹、无污物，每120分钟清洁一次表面；

- 镜面：无水点、水迹、尘土、无污迹，每日清洁一次，每周重点刷洗一次；

- 小便器：无尿碱水锈痕迹、无污垢黄迹，每120分钟清洁一次；

- 洗手台面：无水迹、无尘土、无污物，每120分钟清洁一次；

- 大便器：内外洁净、无污垢痕迹，每120分钟清洁一次；

- 纸篓：污物量不超过桶体 2/3，内外表面干净；及时清倒及时更换；

- 检查墙面：无尘土、污迹、无粘贴小广告等牛皮癣，每日巡视一次；

- 检查顶板：无尘土、无明显污迹，每日巡视一次；

- 检查隔板：无尘土、污迹，无手印、无粘贴小广告等牛皮癣，每日巡视一次；

- 无烟头、纸屑、卫生设施外观保持整洁，果屑箱内无隔夜垃圾；

- 室外环境

- 公共外环境地面(包括但不限于地上和地下停车场)每天至少清扫三次，第一次在每日早上7:30 前完成，第二次在每日中午14:00前完成，第三次在每日下午17:30前完成，其余时间为局部打扫和巡视维护；

- 院区内露天平台清扫干净，无烟头，污物，纸屑，污水；

- 公共区域的路灯灯柱、花台、公共座椅、宣传栏、指示牌、垃圾桶保证每日两次保洁，第一次上午10:30前完成清洁工作，第二次16:30 前完成；及时完成垃圾桶内垃圾的清理转运工作。道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；

- 各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。绿化带、花台、绿地内无杂物；花台表面干净无污渍。

- 清洁工具等不能随便乱放、乱丢、乱挂，应在指定地点统一规范有序存放；

- 连廊木面坐台、展台，标识牌，抹尘工作每天 1 次。

- 宿舍管理

- 负责每天每层公共楼道卫生，清理楼道垃圾，地面卫生及门窗卫生。卫生责任区域必须保持干净。

- 每天对值班宿舍、公共区域、公共用房清洁打扫，保持房间，干净整洁、摆放标准，并填写工作记录表。

- 行政总值班室每天更换床铺用品，值班宿舍床铺每周一换。

- 保持工作间的干净整洁，布草分类摆放，标识清楚，清洁车和工具车整齐摆放。

- 每天检查住房，发现设备设施需维修的、需更换的须及时报修并跟进结果；

- 定期检查所有房间的安全住宿和消防安全，发现宿舍有乱拉、乱接、乱订、乱摆、乱放、乱倒，违章使用大功率电器行为要及时制止，并上报后勤管理部。

- 严格督促住宿员工执行医院的《员工宿舍管理制度》，督促住宿员工整理内务，清洁宿舍；

- 巡楼保持消防通道畅通，及时消除各类安全隐患，确保安全；

- 做好入住人员的登记管理，保管好房间钥匙，做到标识清楚，分层摆放。

- 保管好宿舍的各项资产，每季度进行盘点。

- 除虫灭鼠

- 中标人每年聘请第三方专业公司定期为医院开展有害生物防治工作，并每月提供服务报告。（提供承诺函）

- 防治范围：覆盖全院，防治对象包括但不限于：老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、臭虫、蚂蚁；

- 作业频次：

- 夏季（4月-10月）：除老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇不低于 2次/周/院区；

- 冬季（11月-3月）：除老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇不低于 2次/月/院区；

- 控制标准

- 灭鼠：国标（全爱卫发〔2001〕5号）鼠密度（盗食法）≤3%，有鼠迹的房间≤2%，防鼠设施不合格≤5%

- 灭蟑螂：国标（全爱卫发〔2001〕5号）有蟑螂房间≤3%，平均每阳性房间大蠊≤5只，小蠊≤10只

- 灭蝇：国标（全爱卫发〔2001〕5号）有苍蝇的房间≤1%，平均每阳性房间≤3%，一次性杀灭率≥95%

- 灭蚊：蚊幼及蛹阳性率≤3%，一次性杀灭率≥95%

- 项目服务其他要求

- 医疗环境辅助设备、工具及物资消耗品要求（所有权由乙方所有）：

- 医疗环境辅助设备：乙方按要求提供不低于以下数量和名称的设备:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能清洁车 | 18 | 套 | 日常医疗环境服务需要 |
| 2 | 驾驶式扫地机 | 1 | 台 | 室外环境清扫、吸尘、洒水一体 |
| 3 | 驾驶式全自动洗地机 | 2 | 台 | 外科楼等住院部大厅、过道等区域清洗 |
| 4 | 手推式自动洗地机 | 2 | 台 | 医技、连廊、病房等狭窄区域清洗 |
| 5 | 20Kg及以上干湿吸尘机 | 1 | 台 | 单擦机清洗配套设备 |
| 6 | 风暴机 | 1 | 台 | 地面冲洗 |
| 7 | 高压水枪 | 1 | 套 | 地面冲洗 |
| 8 | 水洗机 | 3 | 台 | 环境辅助用品清洗 |
| 9 | 加长镊子 | 5 | 把 | 下水道、沟渠、草坪杂物清理 |
| 10 | 不锈钢联排挂钩 | 50 | 个 | 环境辅助物品规范管理 |
| 11 | 毛巾拖把挂钩 | 50 | 个 | 环境辅助物品规范管理 |
| 12 | 烘干机（工业使用） | 2 | 台 | 环境辅助布料类物品烘干 |
| 13 | 单擦机加重 | 1 | 台 | 地砖及边角清洗设备 |
| 14 | 单擦机（普通） | 2 | 台 | 地砖及边角清洗设备 |
| 15 | 手工打磨机 | 2 | 台 | 角度面抛光 |
| 16 | 地坪吹干机（三速吹干机） | 5 | 台 | 厕所等区域配套设备 |
| 17 | 双面刮玻器+伸缩杆（小、中、大号） | 50 | 套 | 玻璃日常清洁 |
| 18 | 20KG及以上干湿吸尘器 | 2 | 台 | 环境吸尘 |
| 19 | PVC 地板高速抛光机 | 2 | 台 | PVC地板抛光养护设备 |
| 20 | 石材高速抛光机 | 1 | 台 | 大理石地面抛光养护设备 |
| 21 | 吸水机 | 2 | 台 |  |
| 22 | 不锈钢布草车 | 4 | 台 |  |
| 23 | 集中清洗地巾转运工具 | 40 | 个 |  |
| 24 | 集中清洗毛巾转运工具 | 40 | 个 |  |
| 25 | 工作进行中标牌 | 100 | 个 |  |
| 26 | 维修进行中标牌 | 100 | 个 |  |

- 医疗环境辅助工具

乙方提供的医疗环境辅助应包含多功能清洁车及其配套工具【多功能清洁车：门诊区域至少配置5套、每个病区至少2套，其他科室及区域根据实际需求配置；每名服务人员至少1套对应岗位的清洁用具。】和专项工具等。

- 医疗环境辅助物资消耗品

乙方提供物资消耗品至少包含洗涤、消杀、地面养护材料和环境服务材料：包括但不限于钢丝棉垫、钢丝球、百洁布、清洁手套、清洁鞋套、分色毛巾、分色方巾、分色地巾、生活垃圾袋、全能清洁剂、玻璃清洁剂、牵尘液、洁厕剂、不锈钢光亮剂、消毒液、洗衣粉、肥皂、卫生球、卫生香、个人防护用品、地面清洁剂、蜡与上光剂、密封剂、抛光剂、结晶剂、特殊污渍清洁剂等。

- 消毒剂及清洁物料管理要求：

乙方提供的所有清洁剂、洗涤剂、消毒剂、地面保养物料，须是由国家认可的合格产品。

- 安全生产管理要求

- 乙方严格遵照国家及地方相关安全法规，若因乙方原因违反安全协议所产生的相关安全责任均由乙方承担。

- 由于乙方原因而导致医院发生安全生产事故（火灾、人身伤害，妨碍医 院正常秩序，国有资产损失，违反国家法律法规等），乙方须承担全部责任，并按照相关法律法规要求赔偿损失；情节严重的，乙方按要求赔偿后，采购人有权解除合同。

- 提供服务的人员不得私自开展任何诊疗活动及医疗陪护、陪诊服务。

- 工程运维服务

- 工程运维岗总体要求

按照国家法律法规、行业规范及《医院感染管理办法》《病区医院感染管理规范》等医疗规范和医院管理要求，配备持证上岗的专职管理人员，全面负责全院支持医疗业务的后勤保障设备设施的日常管理、常态化运行及维护工作；负责全院一般电气设备及房屋建筑设备的初步故障排查、原因判断；承接并落实医院下达的各项应急抢险、救援、突发事件处置等工作，确保处置工作不影响临床诊疗秩序、符合院感防控要求；全力配合特种设备专业维保单位开展定期维保作业，全程监管其服务流程、维保质量与作业时效；配合医院完成安全生产管理、特种设备监管、压力容器管控、危险品管控、计量器具管理、强检、年检、环保监测等专项工作，同步落实院感防控要求。

人员足额，24小时工作制，岗位全年无休；服从医院统一安排，按时完成各类计划性、应急性工作，配合做好节假日及突击检查应急工作。应建立综合维修周、月、年工作计划及各项维修作业操作流程，使岗位工作运行处于良好服务状态。

- 服务范围

医院及附属各建筑、设施范围内的高低压配电系统（包括应急发电机、电缆维护）、中央空调系统、热泵系统、多联机空调系统、精密空调系统、净化空调系统、给水系统、排水系统（雨水、污水）、照明系统、中心供氧、正负压吸引系统、医用气体系统、新风机组、污水处理系统、纯水系统等的巡视、维护及管理；设备层保洁、巡视及维护管理；电梯的日常巡检工作；现有公共设施设备日常综合维护与维修。

- 通用管理要求

以下要求适用于各系统、各机房及各工种：

- 持证上岗：专业人员须持相应执业资格证照，严格执行安全生产操作规程。

- 制度上墙：各系统、各机房的操作规程、安全管理制度、设备维护保养计划、工艺流程、相关规章制度及应急预案均须张贴上墙，所产生费用由中标人自行承担。

- 台账档案：规范填写运行记录，做好各项巡查巡检记录及重要资料的整理、归档；建立设备运行记录、维修档案、设备档案管理制度并严格执行；机电设备建立完整档案资料；做好维修工作台账，每月分析统计上报。

- 应急管理：制定各系统应急处置措施及应急救援方案，每年至少组织一次演练并留存记录；每年组织院方相关人员开展1-2次应急演练，并向院方递交文字资料存档。

- 环境卫生：机房环境整洁、无杂物、无灰尘、无鼠虫害，设备外壳清洁无灰尘，机房环境符合设备要求。

- 培训管理：物业方提供并维护培训所需设备、胶片、幻灯片、文献、日程表、索引、标准操作程序及培训手册等材料并承担费用；管理及服务人员培训合格率100%，培训内容包含《医院感染管理办法》《病区医院感染管理规范》等医疗规范。

- 预防性保养：制定并实施各系统设备年度、季度、月度、周度预防性保养计划，将故障消除在萌芽状态，降低零部件损耗，节约维修成本。

- 变配电系统

（1）运行管理

配电房实行24小时专人值班，每班2人，值守人员须经过专业培训并持有高压电工证、低压电工证等执业资格证照。全权负责配电房日常运行管控及规范化管理，保障手术室、ICU、检验科、影像科等核心临床医技科室供电稳定；严格执行高低压系统及电力监控操作规程，按规定频次抄记运行数据，及时向上级及医院反馈故障信息；协助供电部门开展线路及设备维护保养；负责变压器、高压配电系统、低压配电系统、应急发电机、UPS、EPS、科室配电间、普通照明、应急照明、供电电缆等全范围设施的日常巡查、故障维修及常态化养护，核心科室停电影响时长严格控制在医院规定标准内。

（2）巡检要求

- 巡查巡检高压配电房须2人同时进行：峰值用电时段每1小时巡查1次，低谷用电时段每2小时巡查1次，特殊情况增加频次，详细记录每次巡查数据，发现问题及时处置上报。

- 按时对高低压配电设备和发电机设备开展全方位巡检，详细检查包括但不限于以下内容：双回路高压进线电压、电流、指示灯、声音是否正常；变压器运行温度、高低压电流、噪声是否正常；各电柜空气开关/漏电开关等元件有无过热、异响、老化；母排有无变色、高温；线路接头有无烧焦、发热、变色、松动。重点排查核心科室供电线路及设备，杜绝因供电故障影响临床诊疗。

- 每日对应急柴油发电机巡查至少1次，每半月试机运行1次。

- 严格按规定巡检线路、巡检时间开展巡检，规范完成数据统计与台账记录；实时监测供电负荷动态，做好数据留存与分析，重点标注核心科室供电相关数据。

（3）维保与检测

- 环网柜、变压器、配套高低压配电屏柜（含接地电阻、保护装置等）、直流屏柜、高低压进出母线、电缆、开关及防护用品等的年检预试与保养，屏柜内外紧固、清洁（除尘）；每年对高低压系统设施设备进行年检预试与维修保养。预防性试验、保护校验、绝缘工机具检测按国家和行业规范开展，完成后一周内向采购方提供完整的试验报告和检测报告，并及时消除预试中发现的设备故障隐患。年检预试与保养单位由乙方自行招采，费用自理。

- 发电机维保按照柴油发电机组维护保养规范（T/QGCML3946-2024）执行：定期巡检、机组保洁，查找并及时整改隐患，保证机组随时正常运行并完成巡检记录；空载运行后及时补充燃油确保满油状态（检测油耗费用包含在物业服务费用之内）。保养单位由乙方自行招采，费用自理。

- 防雷检测依据《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB5043-2012等规范对医院雷电防护装置进行系统检测并出具合格报告。检测单位由乙方自行招采，费用自理。

（4）其他管理要求

- 结合医院实际管理需求，制定符合医院运维情况的UPS/EPS专项管理规程，标准化操作规程及运行记录表格，保障设备规范操作、运行正常、故障及时维修等全流程标准化管理。

- 每月对配电柜进行全面清扫、螺丝紧固、开关发热检测等专项保养，保养合格率100%，清扫避免扬尘污染临床环境；每日至少进行1次清洁，每月进行全面清洁，随时保持配电房内无杂物、无灰尘、地面无污渍；严格落实防水、防潮、防火、防鼠、防盗等安全防护，防护设施完好率100%。

- 倒闸操作须专人全程监护，操作前提前告知相关科室；严格遵照供电局管理要求规范进行10KV变电所两路高压供电切换并做好记录；掌握配电线路运行方式，按工作制度完成日常、应急倒闸操作。

- 配电设备预防性试验时全体配电工积极参与并做好检修除尘；加强配电桥架、管沟进出口通道的检查封堵管控，防止小动物进入；严格消防管理制度，遇消防事件立即按预案处置并协助消防部门抢险。

- 制定停送电及设备故障应急处置措施、应急救援方案，明确核心临床科室供电保障优先级，每年至少组织一次演练并留存记录。

（5）电工运维服务要求

- 熟悉电力行业相关知识，具有现场操作能力，严格按电力法规及行业标准规范操作；熟练掌握医院电力点位、平面布局及各楼层配电系统图。

- 负责医院电力安装、日常维修维护、应急抢修及临时性工作；负责编制服务区内所有配电箱柜台账（型号、类型、送电区域、位置、标识编号、维修记录等），建档备查（含电子和纸质文档）。

- 负责医院照明线路检修及安装；临时电源线路设置和安装；灯具、灯管（泡）、LED广告灯、灯箱、吸顶灯等所有区域灯具的维修换件调试；所有开关插座的维修换件（磁共振、CT、消防专用除外）；科室配电分箱柜及电力线路检修；潜水泵、送排风机、电子液位计等设施设备检修更换、安装、调试。

- 负责家用电器（包括但不限于微波炉、热水器等）电源线路安装、排查、维护及日常巡查，配合电器维保单位定期对全院家用电器巡检保养。

- 每月按时完成全院电表及公用电表巡查抄表记录并上报电子版本；每月定期巡检大功率电器、电线线路及配电箱并做好记录，负责配电箱、科室配电分柜除尘清洁；积极协助配电房年检维修工作。

- 按科室、区域统计各楼层用电负荷并提供报表（用电设备名称、设备功率、设备数量、剩余可用负荷），合理分配用电负荷，配合医院节能降耗管理工作。

- 医疗气体系统

- （1）运行管理

实行24小时专人值守制度，全权负责液氧站、正负压供气系统、瓶装气体的日常运行及规范化管理。负责站房各类设备、供气阀门、输送管道、用气终端的日常巡查、故障维修及常态化养护；操作人员按各系统操作规程定时机电巡检并记录数据；液氧储量不足时第一时间通知供氧公司充灌；实施纠正性维修及预防性保养，确保临床用气安全。

- （2）巡检要求

- 每天对正负压供气站房进行巡检；每2小时至少巡视1次液氧站设备及氧气、笑气、氮气、二氧化碳（含汇流排间）的供应情况，按规范做好记录，发现异常及时上报。

- 液氧站巡检内容：液氧罐体、焊缝、接头及相应附件、压力表是否完好正常、数值精准；罐内液氧余量是否满足临床需求；供气管道、阀门、二级减压箱等设施运行是否正常；罐体及管道固定支架是否齐全牢固。

- 正负压站房巡检内容：罐体、焊缝、接头及附件、压力表是否完好精确；正负压供气压力是否正常；供气设备运转是否正常；系统附属管道及阀门是否正常。

- 氧气、笑气、氮气、二氧化碳(含汇流排间)巡查内容：钢瓶、焊缝、接头及附件、压力表是否完好精确；供气压力是否正常；汇流排运转是否正常；系统附属管道及阀门是否正常。

- （3）气体供应与维保

1.做好瓶装气体供应工作：负责与瓶装气体生产单位交接、院内运送及管理；按照使用科室要求及时配送医用气体（氧气、笑气、二氧化碳）钢瓶并安装到位、做好记录；每月统计使用量并上报医院管理部门。

2.负责医用气体（氧气、氮气、笑气、二氧化碳）进出登记和每日用量登记，及时报送需求量，确保各类医用气体24小时不间断供应。

3.落实供气罐体、管道、阀门等设施防腐、防损防护措施，重点排查管道与支架接触处等易腐蚀、易磨损部位，确保配件齐全、无锈蚀、联结固定可靠。

4.严格按照国家规定定期送检压力容器安全阀、压力表等计量配件及系统安全附件，确保在有效期内使用。

5.快速排查、处置供气设备各类故障并做好记录，不能及时解决的立即上报并做好现场安全管控；高效应急处置突发事件，最大限度缩短停气时长。制定停送气、设备故障、液氧泄漏等应急处置措施及应急救援方案，每年至少演练一次并留存记录。

- 空调制冷/供热系统

- （1）运行管理

实行24小时专人值守制度，全权负责集中空调、净化空调、精密空调系统的日常运行及规范化管理，严格遵循院感要求，保障手术室温湿度达标及ICU、检验科等核心区域空调运行稳定。定时巡检所有机组、冷却塔、水泵、风冷热泵机组、热泵热水系统、水箱间等设施并记录运行参数；负责风冷热泵机组、新排风机日常运行管控；负责净化空调系统粗效、中效过滤器的清洗；负责净化系统机柜环境卫生清洁及非专业性维修养护；负责中央空调、分体式空调末端设施（回风网、滤网等）的清洁消毒及维修养护，频率为每2周1次，院感检查合格率100%。

- （2）巡检与维保

- 按时巡检系统主机及各类泵、机、阀等重要部件，观察仪表读数，做好运行记录，实时掌握运行负荷动态；全面检查设备运行状态、仪表数值、管道阀门有无跑冒滴漏、阀门位置变化、轴承及电机温度等异常；检查电机、风机紧固、震动、噪音情况；按时抄录运转电压、电流及供回水压力；检查电动阀、管道、各类阀表及润滑油系统。

- 检查新风、净化空调、冷却塔风机轴承状态、电控柜空气开关及接触器、电机运行电压电流、皮带磨损及松紧度、管道阀门滴漏、机房卫生及火险隐患等。

- 按照国家规范每年完成全院中央空调滤网清洁，负责盘管风机维修维护；做好各类管道、阀门、过滤器等附属设施养护；监管空调专业维保公司维保流程与作业质量。

- 每月排查送、排风设备运行情况并进行日常养护；定期对净化区（包括但不限于手术室、静配中心、消供中心等）进行洁净度、照度检测并做好记录；机房室内随时清洁，做到设备无积灰、无油垢，室内无垃圾、无杂物。

- 制定中央空调、净化系统、风冷热泵设备故障应急措施和救援方案，每年至少组织一次演练并留存记录。

- （3）各子系统维保内容

- 中央空调系统：负责设备操作、运行、数据记录；空调系统管网、阀门、空调水泵、补水设备、配电柜、水处理器、冷却塔、风机盘管等设备的操作及维修保养；设备外观卫生；节能高效运行；定期进行系统安全附件检验、检测。

- 风冷热泵系统：负责设备操作、运行、数据记录及阀门操作；日常巡视检查，无跑冒滴漏；节能高效运行；定期清洗散热翅片。

- 精密空调与多联机空调系统：日常巡视检查，无跑冒滴漏；节能高效运行；定期清洗散热翅片；定期对室内末端网罩清洗。

- 净化空调系统：负责设备操作、运行、数据记录；设备检查；设备及设备内的除尘；定期更换初效、中效、亚高效过滤器并做好记录。

- 新风机组：负责设备操作、运行、数据记录；设备检查；设备及设备内的除尘；定期更换低效、中效、亚高效过滤器并做好记录；定期对室内末端网罩清洗。

- （4）空调运维服务要求

- 熟悉中央空调、热泵、多联机、净化空调系统的运行规范、运行状况、安全注意事项，掌握应急处置方法。

- 负责医院中央空调、新风机、多联机、热泵系统、精密空调、净化空调系统的日常巡检、维修、维护；全院所有空调的冷凝水管道、过滤器、过滤网清洗疏通。

- 维修更换空调控制面板、电动阀、执行器、水泵轴承、风机轴承、风机盘管轴承；空调风机盘管拆装、维修及更换。

- 巡查全院空调使用情况，配合节能降耗管理；每月定期巡检空调管路、阀门及各类水泵并做好台账记录。

- 给排水系统

- （1）运行管理

实行24小时专人值守制度，对医院供排水、排污、用水及时供应负责，监督给水水质安全及污水处置合格排放，核心科室停水影响时长严格控制在医院规定标准内。负责医院所有水泵运行安全监察、维护和维修；负责各类管道及阀门的维修维护；负责疏通所有厕所排污管、定期清理各天台及排水管口垃圾；做好二次供水水池定期清洗消毒及监测和化粪池清掏的监督管理工作，确保清洗消毒符合院感要求、监测数据达标。操作人员按规范做好生活水泵、污水泵、潜水泵、给排水泵、消防水泵的操作、巡查及维修养护，保证水泵正常运转，24小时供水有保障，按规定抄记运行数据。

- （2）具体工作要求

- 做好水泵房运行记录：生活冷热水泵运行、控制柜、溢流口保护、生活水箱加锁、管道阀门渗漏、排水设备（自动可靠性、排污泵完好性）、机房卫生等。

- 负责医院内卫浴设施维修维护、小型物件安装；维修处置各类水管漏水；新装和改造科室所需卫浴设施；负责室外雨水污水管道、屋面雨水管道清淤；雨水、污水排水管理确保不堵、不漏，排水系统管道通畅，汛期道路无积水。

- 负责二次供水水池（供水水箱）的定期清洗消毒（每年不少于2次），完成后进行检测并出具合格的检测报告；负责化粪池的定期清掏。清洗、检测、清掏所产生的费用包含在本项目投标报价中，甲方不再另行支付费用。

- 建立完善的水泵房操作规程和运行记录表格，制定应急措施和救援方案，每年至少组织一次演练并留存记录。

- （3）各子系统日常维保

- 给水系统：负责供水设备操作、运行，月用水量统计；设备房卫生；防锈、维修及保养；日常巡视检查，无跑冒滴漏现象。

- 纯水系统：负责设备操作、运行，添加耗材并统计使用量；纯水水质达标；设备房卫生；防锈、维修及保养；日常巡视检查，无跑冒滴漏现象。添加的耗材（如树脂再生剂等）费用由乙方负责，甲方不再另行支付费用。

- 管道系统：重点实施对空调、热供水管道、保温材料、各阀门的维修及保养。

- 直饮水设备：负责院内全部直饮水设备的日常巡视检查，无跑冒滴漏；节能高效运行；定期监测水质，保证水质符合标准；根据滤芯更换提示、或TDS明显偏高、或水质口感异常时及时更换各类滤芯、RO反渗透膜滤芯等耗材；发生故障及时维修。更换耗材及维修费用由乙方负责，甲方不再另行支付费用。

- (4)水工运维服务要求

- 本项目配置的水工须持有健康证，熟悉供水行业相关知识，具有现场操作能力，会熟练使用电动、气动工具。

- 负责医院给排水、二次供水、直饮水设备的日常维修、维护；医院内所有排水管路、管道、污水坑疏通清淤；含地面、建筑内、屋面屋顶雨水、污水管道、排水道及病区下水管道疏通。

- 维修更换：包括但不限于冷热水龙头、病区开水阀门、水表、卫生洁具、水箱及配件、大小便池、感应式水龙头水阀、脚踏阀、截止阀、蝶阀、电磁二通阀，墙体内、地下及墙体外、地面上管道、阀门等；维修更换损坏的墙体地面按原状恢复。

- 旧热水器、旧开水器拆装及更换；每月按时完成全院水表及公用水表巡查抄表记录并上报电子版本；每月定期对水管管路、龙头、阀门及各类水泵巡检并做好台账记录。

- 污水处理系统

- 配置熟悉本行业、具有较强现场巡查发现问题和应急处置能力的人员，严格按照污水处理操作规章执行，添加耗材并统计使用量；排放污水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》要求，做好运行记录，对设备进行维修与保养。

- 按照运行管理标准作业规程对污水设施设备巡查巡检，合理使用消毒药剂、更换耗材，确保设施设备运行正常；使用的耗材费用由乙方负责，甲方不再另行支付费用。按环保部门要求和规范对污水处理水质进行取水自行分析检测并填写运行记录，根据水质情况及时调整运行状况，使污水达标排放；及时配合污水抽样检测，确保检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》。

- 配合污水水质定期监测，做好日常登记管理；随时保持污水处理站环境卫生和机器设备外壳清洁无灰尘。

- 负责对污水处理站产生的危废及检验科产生的危废进行定期清理和处置，乙方自行联系第三方公司处理，费用由乙方自行负责，甲方不再另行支付费用。

- 负责医院废水、废气（含病理科）、噪音检测，执行排污许可证及自行监测方案要求，出具具有CMA标志的检测报告，费用由乙方自行负责；根据环保要求负责环保在线服务，在规定时间内完成设备安装及联网工作；在线监测24小时数据维护，异常数据立即通知在线运维单位处理，在线运维单位由乙方自行招采，甲方不再另行支付费用。

- 按照环保要求负责与污水处理有关的一切证件办理及系统信息台账填报；日常管理台账每季度汇总移交甲方；每年将所有技术资料（技术性文件、运行记录、维修记录等）逐个装订成册完整移交甲方存档；合同期满后将污水处理设施及相关文件资料按规定完好移交甲方。

- 开展环境突发事件应急演练，编制、修订环境突发事件应急预案；负责污水处理站相关证照到期审核、修订、变更。

- 电梯

- 实行24小时服务，负责院区电梯运行及管理，保障临床急救、患者转运需求，避免因电梯故障影响临床诊疗。配置持有特种设备管理人员证的电梯管理人员，按照规定每天对电梯进行巡检并填写巡检记录。

- 巡检机房照明、控制柜、机房与轿厢通话、标识标牌是否完好；巡检轿厢及按钮：警铃是否有效、通话、开关、显示、地板是否正常等。

- 做好电梯运行记录及管理，发现故障及时通知电梯维保公司维修，监管其服务质量与服务流程；紧急状况下协助电梯维保公司应急处置。

- 电梯严禁超载，出现超载现象时电梯不得运行并做好耐心解释工作；严禁电梯客货混装及运载易燃易爆物品；保持电梯轿厢及轿门清洁、消毒、光亮，轿厢内外禁止乱张贴。

- 建立完善的电梯操作制度、操作规程和运行记录表格，每年至少组织一次应急演练并留存记录。

- 因物业管理不善或操作不当原因造成重大事故的，由物业承担全部责任并负责善后处理；产生质量事故的原因，以相关主管部门的鉴定为主。

- 房屋及附属设施

实行24小时响应制度，负责院区房屋及其附属、水电设施的日常巡检、故障维修及常态化养护，确保房屋及附属设施完好、卫生、符合院感防控标准。负责全院房屋及其附属设施巡检、小型维修作业及水电等小型安装工程，具体包括：灯具、电源开关、插座、用电线路、小型电器等维修、更换、小型安装；给排水系统上下水管、龙头、阀门等维修、更换、小型安装；泥水、土木、五金机械、铁工、电焊、病床、桌椅、候诊椅、陪伴椅、轮椅、推车、办公家私、门、门锁、闭门器、防盗网、病房扶手、天花板、柜子、窗帘、隔帘、护栏、玻璃、铝合金、窗户（木类、金属类、不锈钢设备）等设施设备的检查、维修与维护；定期翻新部分木类、金属类、家具等，过程符合院感防控要求。具体工作要求：

- 定时检查、维修门的油漆、合页、闭门器、门把、门框、门锁及窗户的滑轨、密封条、玻璃、窗框、纱窗、窗锁等，保障使用功能与密封性；核心区域避免外界污染进入。

- 定时检查、维修房屋换气扇、照明设施、洗面盆、沐浴设施、小便器、大便器、吊顶、隔断板、地漏等卫浴及配套设施，确保设施完好、卫生、无渗漏、无异味，符合院感要求。

- 定时检查、维修室内各类家具：病床、床头柜、陪伴椅、输液轨、窗帘、隔帘、设备带及终端、各类办公及医用家具、推车、轮椅等，确保完好、清洁，保障患者使用安全。

- 定时检查、维修用电系统配电箱、灯具、开关、线路、应急照明、医护对讲系统、微波炉、电风扇、消毒机等设施；定时检查、维修开水器的电源柜/插座、温度显示及温感探头、电器元件（含交流接触器、发热管等）、水嘴、浮球阀等，确保供水安全和卫生。

- 定时检查、维修给排水系统管道、水龙头、阀门、地漏等设施，避免因漏水、积水滋生细菌。

- 定期对消防栓、消防管道进行油漆养护；每年对医院消防泵房各类水泵、管道进行油漆翻新；对户外栏杆、户外座椅进行翻新维护，翻新木器家具等。

- 照明系统：对医院区划范围内所有照明进行巡视、保养，必要时进行维修、更换。

- 弱电运维服务要求

按弱电行业标准要求规范操作；按医院弱电管理规定及时处理好弱电系统检修、日常维修维护、应急抢修及临时性工作；负责医院临时弱电线路设置铺设；医院内所有电视、通讯、网络布线及其他弱电设施设备的巡查；每月按时完成弱电系统查询记录工作；积极协助配电房年检维修工作。

- 木工运维服务要求

抽换窗扇棱条；医院木制家具、木制桌椅维修更换；门锁、锁芯更换；门窗、办公桌椅日常维修；门窗扇倾斜、下垂的维修；会使用电动、气动工具制作木台、格柜、台柜、木质门窗、门套窗套、木凳；负责安装吊柜、壁柜，维修推拉门及窗户，安装窗户限位器；每月定期对全院家具、门窗、玻璃进行巡检并做好记录。

- 电焊服务要求

本项目配置的焊工须持有焊工证等执业资格证照；完成医院金属设施及管道维修、焊接工作（不锈钢点焊机、电焊机、氩弧焊机、氧焊机及焊料由中标人提供）。

- 基建技工服务要求

完成医院业务区、公房区域的地面、墙壁及屋顶修缮工作，具备砖砌墙、贴墙砖地砖、地面找平、抹灰、刮腻子、粉刷、墙面开孔、地面破碎修复技能；玻璃门、地弹门（含更换地弹簧）、玻璃窗的一般性修缮、安装；每月对全院墙面、花台、固定垃圾桶及玻璃幕墙、玻璃门窗进行巡视并做好记录；配合其他技工完成病区、科室的一般性修缮、改造工作。

- 特种设备管理

- 负责院区的特种设备（如电梯、液氧罐、中央空调、简易式压力容器等）的设备操作、运行、数据记录；阀门操作；日常巡视检查，无跑冒滴漏现象；节能高效运行。

- 统筹负责全院除电梯、液氧罐外的中央空调、压力容器、灭菌锅等特种设备，以及压力表、安全阀等安全附件的定期校验、年度检验工作。建立设备年检台账，提前对接第三方检测机构完成检测、校验及取证工作，及时更新设备合格标识，确保所有设备及安全附件在检验有效期内合规使用，杜绝超期未检、带病运行等问题。安全附件检测、检验所产生的费用包含在本项目投标报价中，甲方不再另行支付费用。

- 配合特种设备维保单位进行设备维保工作，对专业维保公司进行服务质量、服务流程监管。

- 建立完善的特种设备操作制度、 操作规程和运行记录表格等各项标准化的流程 ,  并定期根据应急预案每年至少组织一次演练并留存记录。

- 开展特种设备安全自查自纠，建立隐患排查整改台账，落实闭环管理。积极配合医院开展各类安全检查、专项督查及资质资料报送工作，完成电梯及特种设备日常安全管控、运维优化及领导交办的其他相关工作。

- 设施设备运行与维护服务标准

- 机房设备整洁，设备无锈蚀、无积尘、无跑冒滴漏现象，避免产生院感风险；各班组建立完善、权责清晰的岗位职责体系并落实到人；各机房建立完整的制度及操作规程。

- 严格按照国家和院方有关设备使用及运行安全的要求，明确岗位职责，做好设备安全运行、巡检和维护保养计划；设备正常运行，无事故隐患及重大责任事故，保证正常供电；限电、停电有明确的审批权限并及时通知医院，严格执行临时用电措施和停电应急措施。

- 机电设备建立完整的档案资料；设备使用寿命符合出厂设计要求，延缓设备老化。

- 集中空调过滤网每月清洗一次，空调翅片每年清洗一次，清洗流程合规、效果达标、清洗合格率100%，清洗记录留存完整。

- 紧急报修15分钟内人员到场响应，30分钟内启动故障处置，一般紧急故障2小时内处置完毕；常规报修1小时内人员到场响应，一般常规故障24小时内处置完毕，复杂常规故障48小时内处置完毕；严禁拖延推诿，处置完毕率100%。

- 每月5日前完成上月全院能源消耗数据统计，形成详细能耗分析表（含能耗对比、异常分析、节能建议）上报医院，报表提交及时率100%，数据准确率100%。

- 设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整、清晰。

- 制定完整的年度设备维护计划、年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，并切实执行。

- 满足医院医疗辅助服务后勤服务其他相关管理、运维、保障要求。

- 服务保证

  - 管理区域内的房屋完好率≥98%；

  - 房屋零修、急修及时率100%；

  - 维修工程质量合格率100%；

  - 公共照明完好率≥98%；

  - 服务有效投诉≤1%，服务处理率100%；

  - 管理及服务人员培训合格率100%；

  - 支持临床医疗需求的电、水、气、暖通等设备完好率98%，确保核心临床科室设备运行稳定，符合院感防控及诊疗要求；

  - 执行率≥98%；

  - 客户满意度≥90%。

- 耗材及工具

  - 客户满意度≥90%。备品、配件：中标人负责提供日常维修、维护作业所需备品、配件，单价小于等于500元的由中标人自行承担费用；单价大于500元的由采购人承担费用（夜间、节假日发生设备故障或突发紧急情况时，中标人应先行更换配件，但需在48小时内补办审批手续，否则费用自理）。

  - 工具：完成设施设备运行及维护所需的工具均由供应商自行负责（工具费用包含在本项目投标报价中，不再另行支付，工具所有权归供应商），工具需定期清洁消毒，符合院感防控要求，避免因工具污染影响临床环境。

  - 直饮水设备更换耗材及维修所产生的费用由乙方负责，甲方不再另行支付其他费用。

- 人员配备及责任

- 临床医疗支持工程运维服务由供应商按医院需求配备人员；若采购人尚未安排供应商人员针对某部分服务内容上岗，则该部分内容暂不实施，由采购人自行管理；采购人人员和供应商人员共同轮岗时，供应商所属人员值班履职时段造成的损失，由供应商承担管理责任并负责损害赔偿。

- 供应商确保核心科室停水停电影响时长、手术室温湿度达标、院感检查合格率等要求落地执行，若未达相关要求，需承担相应责任。

- 安全保卫服务

- 安全保卫岗总体要求

- 服务原则与建设目标：坚持预防为主、属地负责、突出重点、闭环管理原则，全面落实医院安全主体责任，构建人防、物防、技防三位一体安全防范体系。维护院内正常诊疗秩序，有效防范治安事件、火灾事故、交通拥堵、安全生产事故，保障医务人员、患者人身财产安全；落实警医联动、院内多部门协同，满足公安、卫健、消防评审指标，推进平安医院建设。

- 本服务依托以下规范标准开展：

- 《保安服务操作规程与质量控制》(GA/T594-2006)

- 《医院安全防范要求》GB/T31458-2026

- 《危险化学品安全管理条例》

- 《公共安全视频图像信息系统管理条例》

- 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）

- 《中华人民共和国防震减灾法》及省、市相关地方规范

- 服务前置要求：安保服务须在当地公安部门完成备案，投标/服务单位需提供备案回执证明。服务商须结合医院管理规定与服务要求，编制秩序维护整体服务方案及各类专项应急预案，保障突发事件反应迅速、处置流程闭环有力。

- 总体联动要求：建立院内多部门协同及警医联动工作机制，满足公安、消防、卫健、安监等职能部门监督检查、评审考核相关工作要求。

- 服务范围及主要内容

- 治安秩序管理

- 负责出入口门卫安检，门诊急诊、住院楼、库房等重点区域秩序维护；开展医疗纠纷、躁动人员、可疑物品、最小应急单元处置；开展人员巡逻值守，防范盗窃、滋事事件；落实监控室管理要求；维护医疗秩序，协助导医指引就医，参与处置各类投诉纠纷，重点部位定岗值守；识别清理院内闲杂人员；物品出院须查验出门证明单后方可放行；落实维修施工人员入场管理，强化动火作业手续核查与现场监管；组建最小应急单元，快速处置院内突发事件；协助保卫科做好全院安全防范，防范偷盗抢、医闹事件；协助司法及公安机关调查取证；做好重大活动安全警戒与秩序维护。

- 消防安全管理

- 落实消防控制室值班、消防设施巡检工作；开展防火巡查、隐患排查闭环管理；做好消防通道、常闭防火门管理；组织消防培训、应急演练；落实微型消防站值守，完成初期火灾处置；配合消防维保单位开展维保作业；设立三处微型消防站（监控室、地下室、体检中心楼），按标准配齐消防器材与装备；落实消防标识、导引标识、警戒提示设置；完成各楼层消防设施器材维护清洁、巡检卡签字，落实月检、季度专项检查资料归档；配合消防、监控维保单位落实维保合同实施，配合消防、安监职能部门检查。

- 停车场与交通管理

- 开展院内车辆疏导；保障急救通道、消防通道24小时畅通；落实救护车快速放行机制；开展车辆停放管控，对违停车辆劝离；开展道闸设备日常检查维保；负责医院临街道路车辆指挥，保障通行顺畅，配备挪车应急设备；停车场24小时值守，监督车辆缴费；成立交通管理办公室，负责地面、地下停车场设施、停车系统管理维护，设备损坏照价赔偿；出口岗监管车辆缴费；编制交通事故、火灾及其他突发事件预案，每月开展相关培训演练；开展地下车库秩序、安全巡视，掌握车位动态，处置车库突发险情；严格落实电动车管理，禁止电动车入院及院内充电。

- 安全生产管理

- 开展配电房、柴油发电机房、污水处理站等高危部位安全巡查；落实安全生产隐患排查；做好外来施工单位现场安全监管；安保人员兼任危险化学品管理辅助岗位，不增设岗位，每月协助保卫科对院内科室开展检查，对污水、氧气、天然气、消毒品开展日常监管，建立台账、制度，落实危险化学品相关法规，配合上级部门检查；落实《危险化学品安全管理条例》，建立危化品管理台账，每年至少开展1次危化品专项培训及应急演练；合理设置院内巡更点，对信息机房、检验、消供、急诊、配电房、液氧站、发电机房、消防水泵房、风机房、食堂天然气、财库房、病案库房、地下室积水坑等重点部位开展巡查，落实签到表张贴签到制度。

- 综合事务与突发事件应急处置

- 承担全院临时搬运、物资调配、水电气监管；夜间公共区域关灯；夜间紧急取血；特殊医疗车辆引导；院内水管漏水排水、防汛、除雪作业；承担灾害预防、火灾先期扑救、暴力事件制止、紧急救助工作；完善群体性事件、自然灾害、消防安全、暴力伤医专项应急预案流程；落实《中华人民共和国防震减灾法》相关处置要求；做好全院交通隔离器材配置。

- 服务要求

- 安保人员通用要求

- 岗位值守

- 安保岗位实行24小时不间断值守；消防监控室实行24小时三班倒双人在岗；治安岗位24小时全年无休。

- 人员更换与档案管理

- 主要管理员更换，提前一个月书面通知院方管理部门；其他队员更换提前三天通知院方，保障服务质量不受人员变动影响。人员档案（应聘、录用、处罚、离职）完整规范提交医院备案；新上岗人员提交学历证明、无犯罪记录证明、对应岗位资格证书。

- 着装执勤规范

全员统一着装、挂牌上岗，执勤佩戴对讲机、执法记录仪；通讯设备时刻处于可用状态，做到呼叫即应答；岗位区域保持整洁；依法文明执勤，原则上禁止与患者、员工发生争吵冲突，发生冲突予以劝退处理；非必要禁止使用防暴警用器材，使用不当造成后果由安保公司自行承担。

工作理念：树立“患者至上、服务第一”；管理坚持原则、工作缜密严谨；服务以人为本、主动热情；处理问题高度警惕、有理有节；区别服务对象灵活处置，妥善化解矛盾。

- 培训演练管理

- 内部岗位规范、对讲机使用、灭火器消火栓操作、防暴器材使用、120接诊处置流程、消防治安、体能、应急预案演练培训每周不少于1次，留存培训记录备查；协助医院开展院级消防演练≥2次，重点科室消防培训每年2次，反恐防暴演练≥2次；落实院科两级培训演练；安保现场管理人员须参加保卫科周会。

- 备勤与巡逻通用要求

- 每班至少安排2名安保人员在院内备勤；院内突发事件，院内备勤人员3分钟到达现场，院外安保队员15分钟内抵达医院协同处置。巡逻频次严格执行每2小时巡逻1次。

- 消防监控室岗位规范

- 岗位值守：实行24小时三班倒双人在岗。

- 岗位工作标准：

- 值守标准：24小时双人在岗，严禁脱岗、睡岗、酒后上岗；值班期间不得玩手机、追剧、打瞌睡。

- 响应标准：火警信号1分钟内完成定位派发，巡逻岗到场核实不超过3分钟；治安、急救预警即时通报就近岗位。

- 操作标准：严格按规程操作系统，严禁擅自修改系统参数、删除录像；监控录像存储时长符合公安、卫健要求，不得中断，每2小时对摄像头进行巡检。落实消防相关至少两小时一次的巡检规定。

- 现场标准：监控室防火门常闭，无关人员禁止入内；室内整洁，物品摆放规范，无杂物、无隐患。

- 台账标准：各类记录填写规范、字迹清晰、要素完整，交接班签字确认，可追溯。

- 岗位职责

- 安防视频监控值守：对全院出入口、门诊急诊、住院楼、药房、财务室、停车场、急救通道、消防通道等重点区域进行24小时实时视频巡查；重点关注120急救生命通道，发现社会车辆占用、通道堵塞立即通报巡逻岗处置；对可疑人员、异常聚集、治安纠纷进行跟踪监控，及时调度就近安保人员到场处置，同步录像固定证据。

- 消防系统监控与核实：24小时值守火灾自动报警控制器、消防联动控制柜、消火栓系统、喷淋系统等设备运行状态；接到火警信号后，1分钟内完成系统定位，立即通知现场巡逻岗3分钟内到场核实，区分误报与真实火情，按流程逐级上报；监控常闭防火门、消防卷帘、防排烟系统状态，发现异常及时登记并报修。

- 应急处置与联动调度：确认真实火情时，按应急预案启动消防联动设备，同步上报保卫科、院总值班，拨打119报警；接到急诊科、120接诊联动指令时，监控急救通道、接诊区域，调度安保人员疏导人车、保障转运路线畅通；发生治安事件、医患纠纷、躁动患者处置时，全程跟踪录像，调度周边安保力量增援，必要时联动辖区派出所。

- 台账与记录管理：规范填写值班记录、火警处置记录、设备故障记录、交接班记录、监控查阅登记；按规定保存监控录像、消防报警日志，不得擅自删减、篡改、外泄；每日整理当班隐患与处置情况，交接班时书面移交，重大事项同步上报保卫科。

- 设备日常巡检与维护：每日班前检查监控主机、显示墙、报警主机、UPS电源运行状态，确保设备正常、录像存储完整；配合维保单位定期对消防报警系统、监控系统进行检测、维护，做好登记；发现设备故障立即报修，做好应急措施，严禁擅自关闭、停用系统。

- 监控室现场管理：严格执行监控室门禁管理制度，防火门保持常闭，无关人员严禁入内；外来人员查阅监控必须经保卫科审批，做好登记，严禁私自拷贝、外传视频资料；保持监控室整洁，严禁堆放杂物、吸烟、饮酒、从事与工作无关活动。

- 治安岗（门岗）岗位规范

- 掌握出入口道闸、车牌识别系统的日常操作，能独立完成手动应急放行操作；具备道闸简单故障排查能力，可准确识别常见异常并上报。

- 岗位工作标准

- 常规值守标准：24小时在岗值守，严禁脱岗、睡岗、酒后上岗；着装规范，文明执勤，主动引导急救车辆。人员车辆核验准确有序，高峰期出入口不发生长时间拥堵，救护车通行零等待。

- 道闸运维标准：每日设备巡检全覆盖，班前巡检于接班后30分钟内完成，班后巡检于交班前15分钟完成，记录真实完整，无漏项。手动应急放行功能每日必测，完好率100%；急救通道道闸故障时，人工接管响应时间≤1分钟。设备故障发现后5分钟内完成上报与初步处置，一般故障当日配合闭环，重大故障全程跟踪整改进度。

- 岗位职责

- 门岗常规核心职责：严格执行医院出入口管理规定，对进出人员、车辆、物资进行核验、登记，维护出入口正常通行秩序；出院物品核验出门证明单放行。落实120急救车辆优先放行机制，救护车抵达立即开启通道，引导至急诊接诊点位，保障生命通道全程畅通，做好特殊车辆出入管理。对可疑人员、违禁物品进行排查，遇治安纠纷、躁动患者第一时间先期处置，同步上报监控岗及保卫科；识别劝离清理闲杂人员。负责门岗区域卫生、设施看护，保持岗亭整洁，各类安防、防疫物资完好可用。做好值班记录、交接班记录，遇重大事项书面移交并同步上报。

- 道闸设备运维与维保配合：每日班前、班后两次现场巡检道闸设备：检查闸杆外观、抬落杆顺畅度、车牌识别准确率、地感线圈灵敏度、显示屏状态，确认无异响、无卡顿、无变形。每日至少测试1次手动应急放行装置（手摇/手动抬杆），确保断电、断网、系统故障时可正常使用，重点保障急救通道出入口道闸应急功能完好。巡检发现道闸周边有杂物、积水、积雪等影响设备运行的情况，第一时间清理排除。故障处置与上报：遇道闸识别失灵、闸杆卡滞、抬落异常等简单故障，立即尝试复位、手动操作排除；无法现场解决的，5分钟内上报监控岗登记台账，同步通知专业维保人员到场处置，问题24小时内解决。道闸故障期间，立即转为人工管控模式，手动指挥车辆通行，优先保障救护车、应急车辆进出，避免出入口拥堵。全程记录故障发生时间、现象、处置措施，交接班时书面移交，做到可追溯。维保配合与验收：配合专业维保人员到场开展月度巡检、季度功能测试、年度全面维保，负责现场安全监护、设备状态确认。维保完成后，现场逐项测试道闸抬落杆、车牌识别、手动应急放行等核心功能，验证合格后签字确认；对维保不到位、功能未恢复的，不予签字并要求返工。配合监控岗完成每季度急救通道道闸应急联动测试，确保远程操控与现场手动操作双有效。

- 应急保障：遇突发停电、系统崩溃、设备损坏等极端情况，立即启用手动放行模式，保障急救车辆、消防车辆、公务车辆优先通行。道闸设备抢修期间，负责现场交通疏导，设置警示标识，防止车辆、人员误入维修区域发生安全事故。

- 治安岗（巡逻岗）岗位规范

- 掌握医患纠纷先期处置、躁动人员稳控的基本方法；熟练操作灭火器、消火栓、防暴器材、对讲机、执法记录仪；熟知院区消防通道、急救通道、重点部位分布，能快速抵达现场；具备基础消防安全隐患排查能力，能准确识别、上报常见风险。责任心强、反应敏捷、处事冷静，服从指挥调度，文明执勤，无不良嗜好。

- 岗位工作标准

- 巡逻值守标准：严格按规定路线、频次巡逻，每2小时巡逻1次，无脱岗、漏巡、虚假记录。24小时通信畅通，对讲机随时应答，接到调度指令立即响应。

- 响应处置标准：接到火警、治安事件、急救保障指令，3分钟内抵达现场开展处置。急救通道违停车辆发现后5分钟内完成劝离，无法劝离的立即上报，保障通道零堵塞。突发事件先期处置规范，不激化矛盾、不越权处置，重大事件按规定流程及时上报。

- 隐患排查标准：消防通道、防火门、消防设施巡查全覆盖，当场能整改的隐患立即整改，不能当场整改的5分钟内上报监控岗台账登记。隐患整改配合到位，现场验证闭环销号，无遗漏、无迟报。

- 执勤规范标准：着装规范、文明执勤，执法记录仪规范佩戴使用，无违规执勤行为。各类台账记录清晰、完整、真实，交接班签字确认，责任明确。

- 岗位职责

- 治安秩序巡逻防控：按规定路线、频次开展24小时不间断巡逻，覆盖门诊、急诊科、住院楼、药房、财务室、配电房、库房、地下车库等重点区域；排查可疑人员、可疑物品，防范盗窃、滋事、违规散发小广告等行为。维护院区公共区域诊疗秩序，对大声喧哗、占道聚集、违规摆摊等行为及时劝阻，保持就诊环境平稳有序。强化夜间、就诊高峰、节假日重点时段巡逻，对高风险部位落实“定点值守+流动巡查”相结合模式。

- 消防安全巡查管控：巡逻同步检查消防通道、疏散通道是否畅通，常闭防火门是否处于关闭状态，及时制止堵塞、占用、锁闭通道行为。巡检灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示等消防设施完好情况，排查遮挡、过期、损坏问题，发现隐患立即上报监控岗登记台账，联系维保48小时内处理及反馈。排查违规用电、违规使用明火、私拉乱接等消防隐患，当场制止并上报；接到监控岗火警指令，3分钟内抵达现场核实，区分误报与真实火情，按预案先期处置并同步汇报。配合消防维保单位开展现场检测、隐患整改，做好现场安全监护与结果确认。

- 急救通道与交通秩序维护：高频巡查120急救通道、救护车专用停靠区，发现社会车辆违停占用立即劝离，保障生命通道全天候畅通。救护车抵达院区时，第一时间引导至急诊接诊点位，疏导周边人流车流，清理担架转运路线障碍物，保障患者快速转运。维护院内停车场及道路通行秩序，引导车辆规范停放，及时处置车辆刮蹭、拥堵纠纷，保障院区道路通行顺畅。

- 突发事件应急处置：遇医患纠纷、醉酒/躁动/精神异常患者、暴力滋事等事件，第一时间到达现场开展先期处置，隔离冲突双方、控制现场秩序，同步上报监控岗及保卫科，必要时联动辖区派出所。遇突发火灾、可疑物品、防汛险情等突发事件，按应急预案开展先期处置，引导人员疏散、保护现场，配合专业救援力量开展工作。规范使用防暴盾牌、橡胶棍等防暴器材，处置全程开启执法记录仪，固定现场证据。

- 联动配合与台账记录：服从监控岗统一调度指挥，接到指令快速响应处置，处置结果及时反馈销号。规范填写巡逻记录、隐患排查记录、交接班记录，要素完整、情况清晰、可追溯；重大事项必须书面移交。落实重大活动现场安保保障。

- 治安岗（安检岗）岗位规范

- 持保安证和安检专项培训合格证，无违法犯罪记录，熟练操作安检门、手持金属探测器、X光安检机等常规安检设备，能准确识别管制器具、易燃易爆、有毒有害等常见违禁物品；具备良好沟通能力，能文明引导就医人员，妥善处置拒检、争执等情况，不激化矛盾；具备突发事件先期处置能力，遇可疑物品、闯岗滋事能快速警戒、上报并控制现场。

- 岗位工作标准

- 安检执勤标准：24小时在岗值守，严禁脱岗、睡岗、酒后上岗；着装规范、文明执勤，使用规范服务用语。安检流程规范，人员、物品检查全覆盖，违禁物品查获率100%，无重大危险品漏检流入院区。急救绿色通道响应时间≤30秒，急危重症患者优先通行，不得因安检延误救治。

- 设备运维标准：每日设备巡检、自检到位，设备完好率≥98%；设备清洁无灰尘、无杂物遮挡。设备故障5分钟内完成上报与应急切换，人工安检衔接顺畅，不造成出入口长时间拥堵。维保配合及时到位，验收逐项核对性能，不合格不予签字，督促限期整改。

- 应急响应标准：遇拒检、闯岗、滋事行为，1分钟内启动劝导处置；无法控制的立即呼叫增援，增援到场前做好现场管控与证据固定。发现可疑危险物品，立即警戒、上报，处置流程规范，不擅自触碰、移动可疑物。

- 台账规范标准：各类记录填写清晰、真实、完整，交接班签字确认，责任明确。违禁物品登记、暂存、移交手续齐全，账物一致，留存可查。

- 岗位职责

- 安全检查与违禁品管控：按照医院安全管理规定，对进入院区的人员、随身物品及携带箱包开展常态化安全检查，严防管制刀具、易燃易爆物品、腐蚀性物品、有毒有害物品等违禁危险品流入院区。规范操作安检设备，对报警人员、可疑物品逐一进行人工复核与开包查验；确认无安全隐患后方可放行，严禁漏检、错检。查获违禁物品按规定登记、暂存、移交；属于管制器具、危险化学品的，第一时间上报保卫科，必要时联动辖区派出所处置。

- 通行秩序与就医服务：维护安检口通行秩序，引导人员有序排队受检，合理控制通行速度，避免人员聚集拥堵，保障出入口畅通。严格落实急救优先原则：120急救人员、急危重症患者、随行医护及家属走安检绿色通道，优先快速通行，不得因安检延误救治。对行动不便患者、老年人、残疾人、孕妇等特殊群体，主动提供协助，优化安检流程，提升就医体验。对拒不安检、寻衅滋事、强闯安检口的人员，先文明劝导，讲明规定；不听劝阻的立即上报巡逻岗及保卫科处置，全程做好影像记录。

- 安检设备运维与维保配合：每日班前完成设备开机自检，班后完成关机清洁；检查安检门、手持探测器、X光机、显示屏、传送带运行状态，确保设备正常、灵敏度达标。发现设备故障、识别异常、卡顿死机等情况，5分钟内上报监控岗及保卫科，同步通知专业维保人员到场维修；故障期间立即切换为人工手持安检模式，保障安检工作不中断。配合专业维保人员完成月度校准、季度检测、年度全面维护；维保完成后现场测试验收，确认设备性能达标后签字确认。

- 应急处置与联动配合：发现可疑人员、可疑包裹、异常物品，立即停止通行，设置临时警戒区域，保护现场，第一时间上报监控岗、巡逻岗及保卫科，按预案流程处置。遇醉酒、躁动、精神异常人员闯岗滋事，立即采取防护措施，控制现场态势，呼叫巡逻岗增援，防止伤及过往就医人员。服从监控岗统一调度，遇院区火灾、治安事件、批量伤员接诊等突发事件，按指令配合开展现场管控、人员疏散、通道保障等工作。配合门岗做好高峰期人流分流，配合巡逻岗做好重点时段、重大活动的强化安检。

- 台账与保密管理：规范填写安检值班记录、违禁物品查获登记台账、设备巡检记录、交接班记录，做到要素完整、情况清晰、账物相符、可追溯。严格遵守保密规定，安检设备画面、查获物品信息、人员安检数据不得擅自复制、传播、外泄。重大违禁品查获、重大异常事件必须第一时间上报保卫科，做好书面记录与物品移交手续。

- 专业维保服务要求

- 消防设施维保服务

- 资质要求

- 须具备消防技术服务机构资质（消防设施维护保养检测方向），或在全国社会消防技术服务信息系统完成备案，业务范围匹配对应项目规模，资质文件在有效期内。拟派项目负责人须持有一级注册消防工程师证书，证书注册单位与投标单位一致；现场作业人员全部持有中级及以上消防设施操作员证（维保检测方向），持证上岗率100%，上岗前资质复印件报院方备案并在监控室上墙。近三年具有二级及以上医院同类消防维保服务业绩，无重大消防责任事故记录。

- 维保覆盖范围

- 覆盖全院所有建筑及区域的全套消防设施，重点保障急诊科、住院楼、配电房、药房、检验科、消控室、120急救通道等重点部位：

- 火灾自动报警系统：火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、联动控制柜、消防广播、消防电话系统；

- 水灭火系统：自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、消防水泵、稳压装置、消防水箱、水泵接合器；

- 防排烟系统：送风机、排风机、防火阀、排烟阀、排烟口及联动控制系统；

- 防火分隔系统：常闭防火门、防火卷帘、挡烟垂壁；

- 应急疏散系统：应急照明灯具、疏散指示标志、应急电源系统；

- 气体灭火系统（七氟丙烷）：配电房、机房等区域气体灭火装置；

- 微型消防站及移动消防器材：灭火器、消防沙、破拆工具、个人防护装备；

- 消防通道、疏散通道消防设施功能性核查。

- 维保频次与核心工作内容

- 严格依据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）及四川省、成都市地方规范执行，建立月、季、年三级维保机制。

- 月度例行巡检：检查报警控制器、消防联动柜、消防水泵控制柜运行状态、故障信息，核对火警/故障记录；抽查灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示外观完好情况，检查常闭防火门关闭状态、防火卷帘周边无遮挡；检查消防通道、疏散通道畅通情况，配合巡逻岗完成重点区域消防隐患排查；对消控室设备进行除尘清洁，确保主机、显示设备运行稳定。

- 季度功能测试：按比例抽检火灾探测器、手动报警按钮报警功能，测试报警联动逻辑；测试消防水泵启停、主备电源切换功能，开展消火栓出水压力、喷淋末端试水测试；测试防排烟风机、防火阀、排烟阀联动启动功能；测试防火卷帘升降、应急照明切换功能，检查消防电话通话质量；每季度联合保卫科、监控岗开展1次消防系统联动测试，验证消控室远程控制有效性。

- 年度全面检测：对全院所有消防设施开展全系统、全点位功能检测，形成完整检测数据；出具正式《建筑消防设施年度检测报告》，加盖资质单位公章，满足消防救援机构监督检查；对全年维保、故障、整改情况进行复盘，形成年度消防设施运行分析报告，提交院方。

- 应急响应与故障处理标准

- 建立24小时应急维保响应机制，设立固定对接人，通讯全程畅通。

- A-1 一般故障（如探测器误报、单个设备故障）：接到报修后24小时内到场处置并完成修复闭环；

- A-2 重大故障（如系统瘫痪、消防水泵故障、联动系统失效）：接到报修后30分钟内到场，48小时内出具解决方案，72小时内恢复系统正常运行。

- 故障修复期间，维保方须配合院方落实临时防控措施，安排专人现场值守，同步告知监控岗及巡逻岗加强人工巡查，确保消防安全不脱管。

- 维保质量标准

- 全院消防系统运行完好率≥98%，急诊科、住院楼、配电房等重点区域消防设施完好率100%；维保作业严格符合国家及成都市现行消防技术规范，年度检测合格并取得合法有效检测报告；维保后设备功能恢复正常，无遗留安全隐患，消防联动逻辑准确，消控室远程控制有效；配合医院完成消防救援机构抽查、安全生产检查等各项迎检工作，确保消防板块达标。

- 台账与验收要求

- 每次维保出具《消防设施维保记录表》，明确维保内容、设备状态、问题及整改措施，由院方保卫科及监控岗共同签字确认，按月归档；建立消防设施故障台账，实行“发现-报修-维修-验收-销项”闭环管理，全程可追溯；年度检测报告、维保记录、故障台账统一装订归档，留存期限符合消防法规要求，随时可调取查阅。

- 视频监控系统维保服务

- 资质要求

- 须具备电子与智能化工程专业承包资质或安防工程运维服务资质，业务范围覆盖视频监控系统运维，资质文件在有效期内。拟派现场维保人员须持有安防系统运维工程师证或弱电工程师相关资质，持证上岗率100%；熟悉医院监控系统架构，具有1年及以上三甲及以上医院监控维保经验，上岗前资质复印件报院方备案。维保人员须背景审查合格，无违法犯罪记录，严格遵守医院保密管理规定。

- 维保覆盖范围

- 覆盖全院所有区域安防视频监控系统全链路设备，重点保障急诊科、120急救通道、出入口、收费窗口、药房、住院楼、配电房、地下车库、消控室等重点部位：

- 前端设备：各类网络摄像机、球机、半球机、护罩、支架、电源适配器、防雷设备；

- 传输设备：交换机、光纤收发器、网线、光纤链路及配套配线架；

- 后端存储控制设备：硬盘录像机（NVR）、存储硬盘、解码器、服务器、管理主机、UPS不间断电源；

- 显示与操控设备：监控室拼接大屏、显示器、操作台、键盘鼠标、控制键盘；

- 系统平台：视频监控管理平台、流媒体转发平台、录像回放系统及配套软件。

- 维保频次与工作内容

- 建立月度巡检、季度检测、年度深度维护三级维保机制，所有维保工作同步对接监控岗，配合完成日常管理与验收。

- 月度例行巡检：现场巡检前端摄像头画面质量、角度、供电情况，对急诊科门口、出入口、地下车库等易积灰区域摄像头进行清洁除尘；检查后端存储设备、交换机、大屏运行状态，确认设备无过热、无告警、无异常离线；抽查录像存储、回放功能，确认无断录、漏录，存储时长符合要求；对监控室设备进行除尘清洁，整理线路，保持机房环境规范。

- 季度功能测试：按比例抽检摄像机夜视、云台控制、智能侦测功能，测试报警联动响应有效性；全面检测存储硬盘运行状态，核查录像存储时长、回放流畅度、备份功能；测试大屏拼接、切换、显示功能，检查UPS电源备电切换能力；每季度联合监控岗开展1次系统全链路联动测试，验证平台管理、远程操控稳定性。

- 年度全面深度维护：对全院所有监控点位、设备开展逐点全功能检测，形成完整设备状态台账；开展存储硬盘健康度深度检测，清理系统冗余数据，优化平台运行效率；排查线缆老化、接触不良、防雷接地等隐性隐患，出具年度监控系统运行分析报告；配合医院完成公安部门视频监控专项检查、120入网评审等迎检工作，确保监控板块达标。

- 应急响应与故障处理标准

- 建立24小时应急维保响应机制，设立固定对接人员，通讯全程畅通；按设备重要性分级响应。

- 重点区域故障（急诊科、急救通道、收费窗口、药房、消控室）：接到报修后1小时内到场处置，一般故障24小时内修复闭环。

- 一般区域故障：接到报修后2小时内到场处置，一般故障24小时内修复；硬件损坏需更换的，72小时内完成更换恢复。

- 重大系统故障（平台瘫痪、存储中断、大屏黑屏）：接到报修后30分钟内到场，48小时内出具解决方案，72小时内恢复系统正常运行；故障期间提供临时备用设备或临时监控方案，保障重点区域监控不缺位。

- 维保质量标准

- 全院监控设备在线率≥98%，急诊科、急救通道、收费处等重点区域设备在线率100%；录像存储时长满足公安（不少于30天）及医院管理要求（普通区域不少于90天），无断录、漏录、丢帧，回放清晰流畅；维保后设备功能恢复正常，画面清晰、角度合规，系统运行稳定，无遗留安全隐患；监控系统符合《公共安全视频监控联网系统技术要求》及成都市公安监管标准核验要求。

- 台账与验收要求

- 每次维保出具《监控系统维保记录表》，明确维保内容、设备状态、问题及整改措施，由院方监控岗及保卫科签字确认，按月归档；建立监控设备故障台账，实行“发现-报修-维修-验收-销项”闭环管理，全程可追溯；年度检测报告、维保记录、故障台账统一装订归档，留存期限符合公安及医院档案管理要求，随时可调取查阅。

- 硬件、器械装备配置要求

- 安防防暴及消防治安器材清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录仪 | 台 | 6 |
| 2 | 防暴头盔 | 顶 | 29 |
| 3 | 盾牌 | 个 | 12 |
| 4 | 防割手套 | 双 | 29 |
| 5 | 防刺背心 | 件 | 29 |
| 6 | 强光手电 | 个 | 29 |
| 7 | 对讲机 | 台 | 29 |
| 8 | 对讲机耳机 | 个 | 29 |
| 9 | 腰叉、脚叉 | 套 | 12 |
| 10 | 防暴棍 | 根 | 29 |
| 11 | 短棍、长棍 | 套 | 29 |
| 12 | 催泪喷雾剂 | 瓶 | 50 |
| 13 | 警用武装腰带 | 条 | 29 |
| 14 | 防暴柜 | 个 | 3 |
| 15 | 金属探测安检门、X光机 | 台 | 4 |
| 16 | 手持金属探测 | 台 | 6 |
| 17 | 安检蓬 | 台 | 2 |
| 18 | 两轮消防巡逻车 | 辆 | 2 |
| 19 | 消防柜 | 个 | 3 |
| 20 | 消防应急箱 | 个 | 3 |
| 21 | 消防战斗服（头盔腰带手套消防靴） | 套 | 29 |
| 22 | 逃生绳 | 根 | 18 |
| 23 | 消防斧 | 把 | 6 |
| 24 | 喊话器 | 台 | 6 |
| 25 | 防烟面罩 | 个 | 60 |
| 26 | 雨衣 | 件 | 15 |
| 27 | 雨靴 | 双 | 15 |
| 28 | 雨伞 | 把 | 15 |
| 29 | 防汛沙袋 | 条 | 1000 |
| 30 | 手电筒 | 把 | 38 |
| 31 | 铁锹 | 把 | 20 |
| 32 | 液压剪 | 把 | 2 |
| 33 | 空气呼吸气瓶 | 个 | 6 |
| 34 | 消防员救援定位器 | 个 | 6 |
| 35 | 灭火毯 | 条 | 6 |
| 36 | 消防水带 | 条 | 12 |
| 37 | 消防水枪 | 支 | 12 |
| 38 | 消防腰斧 | 把 | 6 |
| 39 | 移动式灭火隔离装置 | 台 | 2 |

- 设备保管使用责任

- 所有安防、消防、安检、交通器械装备由安保服务商负责日常保管、清点、维护保养，定期检查，损坏、缺失及时补充更换，确保随时可用；

- 监控、道闸、安检、消防系统硬件设备，按归属划分管理责任，属于院方资产的，服务商承担日常巡检上报义务，人为损坏照价赔偿；

- 装备使用严格按照操作规程，严禁违规使用，建立装备台账，定期盘点。

- 管理、应急联动、责任与考核

- 现场硬件与重点部位管控

- 监控系统按照规范落实存储时长，落实日、周、月三级巡检；监控室防火门保持常闭，严禁卡阻常开；无关人员禁止进入；依据《公共安全视频图像信息系统管理条例》落实视频监控台账管理，设备安全运行率100%；每日检查探头、录像存储并登记；每周开展安防报警系统测试登记，每周组织一次应急出警演练；严格执行监控调取审批权限与保密要求。

- 急救通道、消防通道必须全天候保持畅通，严禁社会车辆占用；救护车出入口落实手动应急抬杆放行，保障120快速通行。救护车设置院内专属停靠点位。

- 防暴器材、消防器材定点配置，定期检查维护；急诊接诊区域就近配备应急处置装备。

- 配电房、储油间、集水坑、污水处理站等高危区域定期安全巡查，及时上报安全隐患。落实每日安全节能巡查，落实锁门、开关灯、空调管控、防火巡查及应急处置。

- 应急处置与多方联动

- 内部联动：建立保卫-急诊科、保卫-后勤、保卫-职能科室内部联动机制；明确突发事件响应时限。完善全套应急预案：火灾处置、可疑物品处置、暴力滋事、防汛、批量伤员（120）接诊预案；定期组织联合演练，演练后复盘，问题闭环整改；每年定期组织院科两级培训演练。

- 警医联动：建立警医联动机制，重大治安事件第一时间报警求助；有警必出；可临时承接辖区公安、消防、交管、安监等职能部门安排出勤任务。

- 台账资料管理

- 值班交接班记录、防火巡查记录、通道巡查记录、监控巡检记录、道闸监控巡检记录、道闸设备测试记录完整规范。隐患实行清单化管理，明确责任人、整改时限，复查销号。完整留存培训、演练、考核资料，满足卫健、消防、公安评审查阅。建立消防档案台账，落实消防安全管理制度。定期向院方主管部门汇报工作，重大情况第一时间上报。

- 责任划分、事故追责、激励机制

- 发生治安刑事案件、消防责任事故、交通事故，如系安保队员人为失误或承担主体责任，由安保公司承担相应法律责任。建立激励机制，对发现重大隐患、处置突发事件表现突出的安保人员，保卫科上报安委会、总经办予以奖励。

- （五）中央运送岗服务要求

- 一站式服务中心

- 服务内容

- 在院内设一站式服务中心，全年全天候 24 小时值守，负责医院所有后勤服务的各项调度管理：需求电话接听、需求的收集、调度等。并对派出去的工作任务进行实时跟踪以确定工作任务的及时完成。定期对工作信息进行分类汇总，并形成书面报告。给医院的管理提供有效的数据支持。

- 一站式服务中心的软件、场地、设备配置要求：

- 一站式服务中心由甲方提供场地，乙方自行负责场地深化配置。

- 一站式服务中心要求至少配备 1台电脑，并设置 1 台及以上的液晶显示屏。

- 服务平台系统主要功能应具备：报修、派单、服务登记、运送交接、数据统计等，并能生成 Excel 报表；具有临床医疗支持数据汇总、分析、报表生成、管理人员日常信息化工作等统计、检查功能的临床医疗支持信息化系统及配套设施设备。实现临床医疗支持服务的数字化、智能化闭环管理。

- 运送人力资源的调度安排合理，十分钟之内到达指定地点。中标人应保证有足够的应急措施和人员应对突发医疗紧急状况，服从医院安排；接报及时、记录准确、安排迅速，按轻重缓急安排工作；人员足额，24小时岗位制，工作中确保按标准和规范操作，杜绝造成人员伤亡和物资、设施的丢失及损坏。

- 中央运送

- （1）服务内容

- 包括但不限于以下内容：收送各种标本、取化验结果；收送检查预约单并预约、协助护士送病人转科；办公用品、医用耗材、消毒包、一次性无菌物品发放；除毒麻药品外的所有药品、大输液、消毒液等领取和送达；用后的空血袋送回输血科；收送手术通知单、收送会诊单、 取功能科检查结果、取科室报刊信件；盐水、输液的拆外包装及上架的工作（科室驻守服务）、设备运送（大型医疗设备、呼吸机、床旁血透机等）、设备送/报修、脏、净布草运送和交接清点、值班床上用品更换、工会发放职工物品领取、其余需要院内运送及搬运的物品及人员等。

- （2）服务标准和要求

- 安排符合招标文件需求的人员负责院区所有物品中央运送服务。

- 中央运送必须实行信息化管理，具备信息化系统，该系统能够在中央调度、运送工作统计分析和工作量化等方面提供快捷、精准的信息资料。给医院对科室的管理提供数据分析。

- 严格执行“三查七对”制度，防止差错发生。医疗配送工作每天24小时服务。

- 各类运送物资、病人护送核对准确及时进行，急诊运送保证15分钟内到达现场。

- 在配合病区转运病人的过程中保证病人人身安全、按规范及时和准确运送到点位，做好交接工作。

- 工作中确保按标准和规范操作，严格执行感染控制要求和消毒隔离制度，防止交叉感染。杜绝造成人员伤亡和物资、设施的丢失及损坏。

- 运送管理软件能够满足实时记录查询服务数据，能够反映员工工作状况及工作量。

- 按医务人员的需要随时进行，药库工人按照药品包装要求和医院工作人员的嘱托，进行药品装卸和摆放。

- 协助科室医护人员对病重、一级、卧床、生活不能自理或特殊病人进行陪检，做到配送无差错、无医疗事故。

- 送表到达科室，取送日期，时间、报表要求（急、缓），对接人员签名，配送工作中不损坏、不丢失物品、病人财物。

- 不人为损坏，运输工具每天按规范进行消毒。

- 服务保证：

- 运送及时率：98%

- 运送准确率：100%

- 服务满意率：90%

- 中央运送工具及耗材清单

- 乙方提供不低于以下工具及耗材类别及数量的物资

| 中央运送工具及耗材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 标本箱 |  | 个 | 8 |  |
| 2 | 静音拖车 |  | 个 | 5 |  |
| 3 | 药品转运箱 |  | 个 | 20 |  |
| 4 | 物资篮 |  | 个 | 10 |  |

- 病区辅助岗（驻科）

- （1）职责概述

## 完成患者生活护理工作、晨护车等物品的定期清洁与保养、标本送检及患者检查接送工作，手术、治疗的陪检工作、送检手术卫生组具和检查报告的拿取工作。患者出院终末处理工作。

- （2）岗位职责

  - 为新患者介绍病室环境、设施的使用及其三短九洁、订餐工作。

  - 负责物流桶、微波炉和各种车类的定期清洁与保养。

  - 负责医务人员工作服及病区各类布草清点工作，及布草房的清理工作。

  - 负责入院、出院患者床上布件的准备及更换。

  - 订、收陪伴床。

  - 负责标本的送检工作。

  - 负责住院患者院内各项检查的预约、登记及接送工作。

  - 正确核对患者身份及检查项目；

  - 严密观察患者病情变化，做好安全宣教，确保出科检查途中的安全；

  - 协调各医技科室病房患者检查的人流量，减少患者等候时间；

  - 关注患者心理变化，及时提供心理指导；

  - 协调解决患者出科检查中的突发状况；

  - 在责任护士的指导下协助完成患者的生活护理。

  - 必要时协助外勤接送患者做检查。

- （3）专业知识及技能

  - 掌握入院、出院床单位的准备流程。

  - 能承担科室布草、微波炉的管理工作。

  - 掌握订、收、发陪伴床的工作流程。

  - 掌握新入院病人流程及相关的宣教内容。

  - 掌握轮椅、病床、平车、紫外线消毒车的使用方法。

  - 掌握以患者为服务对象的护理服务要求。

  - 掌握以老年患者为服务对象的护理服务相关知识。

  - 能掌握服务过程中发生低血糖应急处理、跌倒、电梯故障等应急处理。

  - 熟练掌握消毒隔离技术要求。

- 布草管理

- （1）服务内容

- 负责全院被服、布类物品的下收下送。执行下收下送、分类运输，交接时核量核质、即时签单的收发规范；

- 做好每日台账记录、周期报表编报与存档的数据管理；

- 完成定期盘点、医院HRP系统精准操作及仓储优化的库存管理；

- 明确清洁消毒标准、逐批抽查及问题整改跟踪的洗涤质量把控，确保符合院感与使用要求。

- 负责沟通日常布草洗涤质量。

- 布草简单缝补服务：凡发现破损被服，应修补好后再发放。做到发放的被服无破损。

- （2）服务要求

## A.医用织物分类收集

  - 医用织物产生科室：收集使用后医用织物时应减少抖动。

  - 收集人员应准确判别医用织物的类型，选用相应的袋子进行盛装。

  - 感染性织物应采用双层一次性黄色塑料袋进行盛装。收集人员应做好个人防护，在患者床边收集，及时封口，并在塑料袋表面粘贴“感染性织物”标识，注明织物名称、日期、科室和数量。

  - 脏污织物、非感染性手术室、职工使用后的非感染性织物医用织物采用专用的布袋进行收集和盛装。

- B.运送

- 应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输车辆和容器，采取封闭方式运送，清洁和使用后医用织物不得混装混运。专用运输工具不得交叉使用。

- C.环境与运输工具的清洁消毒

- 医用织物接收间：每次医用织物移交后，应对医用织物接收间的环境进行清洁、消毒，环境表面、地面的消毒采用含氯消毒液进行擦拭，空气使用紫外线灯消毒 1 小时。

- 脏污织物、使用后的非感染性手术室医用织物的专用布袋和包装桶应一用一清洗消毒。

- 盛装感染性织物的一次性黄色塑料袋应按医疗废物处理。

- 清洁织物储存发放间：清洁布类储存发放间的物体表面及地面每天用含氯消毒液擦拭，清洁织物存放柜架应有明显标识，存放架距地面高度 20~25cm，离墙 5~10cm，距天花板>50cm。

- 专用运输工具应根据污染情况定期清洗消毒，如遇污染应随时进行清洗消毒；运送感染性织物后应一用一清洗消毒。

4.职业防护：污染区的工作人员应执行消毒隔离措施，做好手卫生及职业防护，在进入污染区工作前应穿工作服、胶鞋， 戴帽子、口罩、手套； 工作结束后应进行手卫生，更衣；严禁穿污染区工作服外出。

- （六）特殊医疗辅助服务岗要求

- 安排符合招标文件需求的人员负责特殊科室医疗辅助、消毒工、120担架服务。

- 特殊医疗辅助岗①：手术室、ICU、供应室、检验科等相对封闭科室，安排驻守在科室的人员。具体科室和工作内容如下：

- 重症监护室

- 职责概述

## 完成患者生活护理工作、治疗车等物品的定期清洁与保养、标本送检及患者转科工作。

- 岗位职责

- 为新患者介绍病室环境、设施的使用及其三短九洁、订餐工作；

- 在责任护士的指导下协助完成患者的生活护理；

- 负责患者家属探视管理；

- 接家属物品，患者食品安全管理；

- 负责物流桶、微波炉和各种车类的定期清洁与保养；

- 负责医护人员工作服及病区各类布草清点工作，及布草房的清理工作；

- 负责入院、出院患者床上布件的准备及更换；

- 协助转科、转出患者床头物品消毒、仪器缆线的擦拭及科室标本的送检工作；

- 负责回收污物处理（胸引瓶处理）；

- 负责住院患者检查报告的拿取登记及外围环境的巡视；

- 落实负责区域7S管理。

- 专业知识及技能

- 掌握基本的生活护理方法及质量标准；

- 掌握入院、出院床单位的准备流程；

- 能承担科室布草、微波炉的管理工作；

- 掌握订、收、发陪伴床的工作流程；

- 掌握新入院病人流程及相关的宣教内容；

- 掌握轮椅、病床、平车、紫外线消毒车的使用方法。

- 手术室护工

- 职责概述

## 主要负责手术室内环境卫生、送标本等工作。

- 岗位职责

- 负责手术室的设施物表清洁及定期清洁工作；

- 负责手术室手术患者交接转运工作；

- 负责标本送检工作；

- 负责指定责任区内医用、生活垃圾的严格分类与收集转运；

- 负责责任区内工作间、工具车的清洁与整理，清洁工具按标识分类挂好；

- 负责区域各类布草清理工作；

- 负责完成手术间的接台和终末清洁；

- 负责准备术后转运推床；

- 负责手术值班室的清洁与维护；

- 负责手术被服和拖鞋的更换与运送。

- 专业知识及技能

- 正确掌握及使用清洁剂、消毒剂，作好强酸、碱的安全防护措施。如：全能水、洁厕灵、不锈钢保养剂、洁而亮、消毒粉、消毒片、酒精等；

- 正确掌握各类清洁工具的分类使用及标识区分；

- 接送手术患者，掌握手术患者转运交接核对内容及注意事项；

- 能正确使用清洁工具：玻璃刮刀、涂水器、铲刀、尘推、尘夹、地面刮水刀、百洁布、刀片、榨水车/桶、工具车等；

- 能正确掌握洗手间日终清洁、手术间日终清洁、玻璃清洁、地面推尘等的清洁规定及要求；

- 掌握医用、生活垃圾的分类与清收及安全保护措施；

- 掌握转运床的使用；

- 掌握CPR技术；

- 消毒供应中心

- 职责概述

## 主要负责下收下送、协助进行物品清洗及病区物品包装工作。

- 岗位职责

- 负责各病区、介入科、医技科室的下收下送工作。

- 负责清点病区、介入科回收物品。

- 负责清洗病区、介入科回收的各类物品；协助清洗手术室回收的各类物品。

- 负责各类物品的干燥工作。

- 负责封装各类消毒物品。

- 负责包装病区器械包；协助包装部分手术科室器械包。

- 负责配制消毒液；负责配制超声清洗机内的多酶溶液。

- 负责工作区域整理及清洗设备、干燥设备的日常清洁工作。

- 专业知识及技能

- 掌握下收下送工作流程及要求；

- 掌握各类物品的清点、清洗处理流程及要求；

- 掌握各类消毒物品的封装及标准；

- 掌握各类无菌包的包装方法；

- 掌握清洗剂、消毒剂、润滑剂、除锈剂的配制、使用方法及注意事项；

- 掌握清洗、消毒、干燥设备的使用方法及日常清洁要求

- 掌握消毒隔离制度；

- 消毒供应中心（消毒工）

- 职责概述

## 承担包装及灭菌工作。

- 岗位职责

- 按照各项工作制度和操作常规承担压力蒸汽灭菌、环氧乙烷气体灭菌工作；

- 观察灭菌器运行情况，负责灭菌物理监测、化学监测的实时监控与记录；协助护士完成灭菌生物监测；

- 负责压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷气体灭菌器的日常维护和保养工作；

- 及时发现、报告灭菌器异常情况，配合进行灭菌器的维修；

- 承担消毒供应中心敷料、器械包装工作；

- 参与工作区域环境管理；负责科室灭菌质量控制；

- 参加科室会议及安全讨论，并提供工作改进可行性建议；

- 与各级工作人员做好工作配合，执行护士长所分配的工作，并接受调派及执行临时交办事项。

- 专业知识及技能

- 熟练掌握灭菌器工作原理、适用范围、操作规程；

- 熟练掌握压力蒸汽灭菌器的操作程序包括灭菌前的准备、灭菌物品装载、灭菌操作、无菌物品卸载和灭菌效果监测；

- 熟练掌握预真空压力蒸汽灭菌器的BD试验目的、方法及结果判定；

- 掌握无菌物品管理要求；

- 能判断并排除灭菌设备常见故障，复杂情况协助维修并做好记录；

- 熟练掌握科内常用敷料包的包装方法；掌握常用器械包的包装标准；

- 掌握CSSD应急预案；主动发现灭菌工作中的安全隐患，提出工作改进建议；

- 掌握CSSD工作制度、岗位职责、包装及灭菌操作常规；

- 掌握院感基础知识及职业防护知识；

- 掌握电脑基本操作程序，熟练运用无菌物品质量追溯系统；

- 了解相关法律法规及消毒供应专业规范、标准。

- 检验科（消毒工：由消毒供应中心消毒工兼任）

- 持证上岗，承担检验科清洁物品及医疗废物的高压灭菌工作。

- 掌握灭菌器工作原理、适用范围，严格按照高压锅操作规程操作设备，按照要求对灭菌效果进行监测并记录，填写压力蒸汽灭菌废物交接表。

- 负责压力蒸汽灭菌器的日常维护和保养工作，及时发现、报告灭菌器异常情况，配合进行灭菌器的维修。

- 参与院感培训，掌握院感基础知识及生物安全职业防护知识，穿戴手套、口罩等防护用品。

- 工作量不足时兼任消毒供应中心与检验科消毒工工作。

- 急诊120担架员

- 任职要求：硬性条件（必须满足）

- 学历要求： 高中或中专及以上学历。

- 年龄要求：50周岁以下，身体健康，条件优秀者可适当放宽。

- 身体素质：身体健康，无传染性疾病及可能影响搬运工作的其他疾病（如严重腰椎间盘突出、心脏病、高血压等）。体力充沛，能承受高强度体力劳动，能徒手搬运重物（通常要求能抬起担架的一端，约50-70公斤）。无晕血、晕针等情况。

- 核心能力与素质

- 极强的责任心与敬业精神： 热爱急救事业，富有同情心，视患者生命和安全为第一要务。

- 出色的体力与耐力： 能适应24小时轮班制（白班/夜班）工作，应对各种复杂环境下的体力挑战。负责科室卫生应急处理工作。

- 优秀的团队协作能力： 严格服从医生、护士的指挥，与团队成员默契配合，高效完成救援任务。

- 稳定的心理素质与应急能力： 能在事故、灾难等高压、紧张甚至血腥的现场环境下保持冷静、沉着，果断处理突发情况。

- 基本的沟通能力： 能与患者、家属进行简单有效的沟通，安抚其情绪。

- 优先录用条件

①持有有效的救护员证或红十字急救员证。

②有军队、消防、安保、体育专业或医疗行业相关工作背景者。

③熟悉本地区道路情况者。

- 工作制度：需参与24小时轮班（做一休一/做二休二或其他模式），节假日需轮岗。

- 特殊医疗辅助岗②：安排符合招标文件需求的人员负责门诊导医（导诊）服务。具体工作内容及要求如下：

- 由甲方内部相关科室直接管理。

- 正确分诊病人：通过问诊、查看病历, 分清初诊、复诊、指导病人取号或预约，或帮助患者取号或预约或取消预约等就诊服务。

- 咨询服务：接受现场咨询。礼貌亲切，用语、语速、方言个性化；正确回答及指导病人，针对需要特殊关注如遇听力下降的老年患者，耐心周到，可采取图片等形式讲解。特殊问题不能解答或不能及时解答，需及时汇报/反馈相关部门/科室，由相关部门/科室进行处理。

- 导诊导医：掌握就诊流程，指导初诊患者和复诊患者就诊流程；协助患者了解操作自助服务系统:如，预约取号、确认、转诊、结算、打印病历等；帮助/协助行动不便患者办理就医手续（老幼病残孕及其他法律规定的优先对象优先）。坚守岗位、明确引导患者就医方位地点，并随时宣传看病的注意事项及制度等。

- 受理医疗投诉：耐心倾听，安抚患者情绪，积极协调处理；不能解决的纠纷需及时汇报/反馈相关部门/科室，由相关部门/科室进行处理。不与患者或家属发生正面冲突。

- 门诊就诊环境和秩序：8：00 前开启候诊区电视机、候诊处电脑、各自助机，根据季节及各候诊区照明灯，注意节约用电。重视收集患者的各种反映与信息，及时反馈给门诊部负责人，分析改进工作，营造舒适门诊环境和良好医疗服务氛围。

- 做好诊间协调，维护好候诊区的就诊秩序。

- 对突发特殊情况或危急患者应立即报告科室领导。

- 利用患者候诊时间作个性化健康宣教。

- 为患者提供预约、饮水、体温测量及帮助或指导共享轮椅租用等医疗辅助服务。

- 按规定填写就诊病人门诊病历首页，如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

- 完成上级安排的其他临时性任务。

- 下班前完成各项工作，关闭电脑等设备并保持台面的整洁。

- （七）其他管理服务要求

- 乙方所有服务人员入院服务时都必须经过严格体检，满足健康要求的才能上岗；所有人员要求无传染病及精神病等病史，无违法犯罪记录；乙方需对新进及在岗服务人员进行定期或不定期培训，并承担培训所产生的一切费用。负责服务人员的一切工资、福利等费用；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务乙方全部负责；乙方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。

- 乙方应严格按国家有关法律、法规要求的标准、基数和比例为全体服务人员缴纳符合国家政策要求的社保等福利，乙方派往本项目服务人员的基本工资应不低于成都市最低工资标准，并严格执行国家有关法律、法规要求的标准因工作原因产生的加班、含节假日加班应按劳动合同法的规定支付服务人员加班薪资。

- 乙方完成了合同规定的月度医疗辅助服务工作后，采购人组织对乙方工作业绩考评合格后，根据考评结果并按照本合同约定扣除相关款项后支付服务费（乙方须在采购人付款前提供正规发票，否则采购人有权顺延付款并不承担任何责任）。

- 报价要求：

- 本项目采用固定综合单价包干模式，服务方式为包工包料（甲方指定的医用耗材除外），该费用为乙方完成合同约定工作内容的全部费用，乙方因完成合同规定的工作内容增加人员及装备费用的，由乙方自行承担。其中包含：所有人力成本，员工的工资、社会保险、各种加班费、餐费补贴、节假日加班费、年终奖金、管理费用、服装费、服装清洗费物业设备及工具、器械、耗材、办公设备和设施、信息化软硬件费用、仓储、利润、税金、政策性文件规定及物价上涨因素等服务期内的所有风险等费用；自行提供符合甲方院感要求的与保洁相关的布类洗涤、消毒、烘干设备（集中统一消洗），以及办公、环境维护所需工具及易耗品、保洁物料消耗（含管理服务类信息化软件及配套、生活垃圾袋、医疗垃圾袋、消毒辟味等药剂、物料消耗品、卫生间纸品、洗手液、相关标识标牌、人工和电动气动工具车辆、轮椅、能吸尘吸水的防滑垫、布类等费用）；以及PVC（橡胶）材质地面、石材的维护保养，包括但不限于起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光、石材晶面翻新、保养等处理，保持各种材质地面的光亮、整洁，各岗位工作人员统一服装并自行负责工作服的配备及清洗等，提供一切垃圾存放设施等，包括但不限于病区公共区域处置间（每间2个），每层电梯入口区域至少2个、病房（每个床单元一个）、病房卫生间及所有公共卫生间（每个蹲位一个）、院区外围等自行考虑科学配置，按照生活垃圾规范分类要求综合考虑。乙方自备办公电脑、考勤设备和打印机等办公设备、设施和耗材；自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜等；自备工作装备（包括但不限于对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等，对讲机需配耳机，确保工作环境安静）；保洁管理人员、保洁人员统一配置工作制服、并定期清洗、消毒，保持洁净；员工培训教育费用、住宿、交通、通讯费用等。

- 乙方或其服务人员在提供本项目服务过程中的过失行为或疏忽给医院、院方患者、来院人员及其他第三方造成损失或人员受伤，产生的一切费用由乙方支付。

- 乙方项目管理人员应接受采购人监督，乙方应接受采购人对其服务质量进行监督和考核，采购人认为乙方管理人员不称职时要求更换时，乙方应无条件服从并更换人员。

- 乙方提供的各岗位服务人员及服务质量应符合国家、省、市行政管理部门标准、要求及采购人需求。乙方有责任在非医疗设施设备运维管理服务上开展节能减排工作，配合采购人达到政府规定的节能减排、环保、卫生、安全方面的要求。

- 中标人无权增加或减少服务岗位，确因科室业务需要增减人员，须由甲方监管科室批准，方可变动。

- 中标人提供的服务和物资必须满足医院正常运营需求。中标人应在合同期内随时满足医院迎接各级各类检查、参观等，包括但不限于人员资质/资料收集准备等；院外的临时性、指令性的环境清洁及消杀任务，特别是遇重要检查或应急事件，中标人应全力配合医院，不得以任何理由拒绝。医院以外的临时性、指令性任务，可协商给予一定的补助，如配合不力或因中标人原因导致检查不合格，造成医院重大影响、或影响医院相关业务开展的，医院有权对其进行处罚。。

- 因中标人未执行国家相关政策法规、管理不善、服务不规范等导致的服务纠纷、质量事故、安全事故或由此引起的其它事件，给医院、患者、患者家属、其他来院人员等人身和财产造成损失，由中标人承担全部责任和赔偿，情节严重的，中标人按要求赔偿后，甲方有权解除合同。

- 若中标人未按时发放工资、保险等，甲方有权下达整改通知书，并要求中标人限期整改中标人完成整改前甲方有权对物业费进行暂扣不予支付，并每次根据情况以扣减物业费10000 元的方式收取违约金。情节严重的，甲方有权终止合作，且中标人必须赔偿由此给甲方带来的一切损失。

- 中标人应严格遵守国家法律法规及甲方单位有关规章制度，依法确定员工上岗时间。乙方与员工间发生的任何劳资、劳务纠纷，工伤、工亡事故均与甲方无关，但因此造成院方损失或责任，中标人应全部承担。

- 中标人不得转包或非法分包本合同服务内容（委托专业公司开荒事宜除外），否则甲方有权解除合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在服务期间，乙方任何重大变动或法律事宜均应通知甲方。乙方应当按照年度服务费的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方负责全额补足。

- 未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目进行任何的转包或发包。如违规转包或发包，甲方有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给甲方带来的一切损失。

- 在合同期内严格执行《中华人民共和国节约能源法》的相关节能管理规定，并有相关检查记录可查。

- 乙方提供符合医院要求的统一工作服、佩戴工作牌，语言行为符合医院规范要求，乙方应对其服务人员在院内举止行为负责，禁止在医院内吸烟。

- 采购人向乙方无偿提供管理用房，乙方对采购人交付使用的建筑物和场地负有维修保养责任，在双方履行完毕合同并由乙方归还上述建筑物和场地时应确保其设施设备完备并能正常使用和外观整洁，如因乙方原因导致相应不动产以及相应设备损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 双方签订合同项目实施前，乙方提供的设施设备及耗材须经过采购人认质认价。

- 中标人在签订合同后，接到甲方通知5天内进场进行物业交接工作，具体事宜以甲方和中标人协商为准。

- 如因中标人原因造成第三方损失的，一切法定应负的责任及费用全部由中标人自行承担。

- 乙方应在中标后1个月之内以投标主体购买第三方责任险。

- 乙方应在进场服务后按照采购人岗位设置每周提供人员排班表用于采购人管理人员随机考勤确认。每月5日之前需向甲方相关职能部门提供上月物业服务人员分布统计表（含人员姓名、性别、所在科室）、考勤表、培训记录、月度报告、月度工作计划及总结完成情况、专项工作检查表、污物电梯清洁消毒记录表、医疗垃圾站空气和地面消毒记录表、医疗废物转移联单提供纸质及电子文档等。

- 四、人员配置规划z

| 人员配置规划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置要求：物业服务人员配置总人数不超过140人，最终根据甲方具体服务内容和人数会因医院实际开放床位变化和需求变化而动态调整，并相应地调整费用。人员每月在岗时间不少于7天，不足7天的员工，甲方不结算费用，所有员工换岗或离职前，均应与接班人员做好工作交接（交接时间最多一个星期），交接完成须经科室许可后方可换岗或离职。乙方应明确为本项目配备物业管理人员、一线人员配置清单，将配置清单交由甲方存档以便核查。所有入职人员须有初中及以上文化程度。项目经理应具有大学专科及以上学历，5年以上三甲医院物业项目管理经验，持有建设部颁发的全国物业管理企业经理上岗证。调整管理人员须提前一个月向院方提出书面申请，经院方同意后方可调整。对新调整的管理人员有一个月考核期，考核合格后方可留任；若未考核合格甲方有权要求乙方调整项目管理人员。项目管理人员一年内请假时间不得超过15 天。 |  |  |  |
| 序号 | 服务岗位 | 配置岗位数 配置人数 | 人员要求 |
| 1 | 管理人员 | 1 | 年龄50周岁以下(男女不限),具有大学专科及以上学历，具有五年及以上非住宅类物业项目的项目经理工作经验 |
| 1 | 医疗环境辅助岗 | 51 | 年龄60周岁以下，身体健康，工作认真踏实、有责任心。 |
| 2 | 中央运送岗 | 15 | 要求年龄55周岁以下。 |
| 3 | 特殊医疗辅助岗① | 16 | 1.要求年龄55周岁以下（手术室要求年龄45岁以下）。 2.消毒工须持有质监局颁发的压力容器操作证。 |
| 4 | 特殊医疗辅助岗② | 10 | 1.年龄50周岁以下，限女性，具有大学专科及以上学历，需着职业装，形象气质佳，沟通表达清晰，熟练掌握基础礼仪规范，责任心强。 |
| 5 | 工程服务 | 24 | 1.综合维修岗年龄50周岁以下，其他岗位年龄55周岁(含)以下，限男性。各岗位员工持操作证上岗。 |
| 6 | 安全保卫服务 | 23 | 年龄50岁以下，男性优先，身体健康，无违法犯罪记录。监控消防控制室值班人员必须持中级以上消防设施操作员证(消防监控方向)上岗，安保员持保安证上岗，安检人员需持安检员证上岗，严禁无证顶岗。 |
| 共计 |  | 140 |  |

- 五、质量考核标准

- 月考核内容组成

- 后勤服务单项质量考核（附表1）

- 后勤保障月度综合检查评分表（附表2）

- 物业服务科室季度考评表（附件3）

- 院感检查评分标准（附件4）

- （1）后勤服务单项质量考核。  (附件1)

- 甲方相关职能部门对乙方上个月后勤服务单项内容进行考核，根据考核情况直接从当月应付金额中物业费扣除相应违约金。

- （2）后勤保障/院感月度、科室季度综合检查评分（附件2、3、4）

- 甲方相关职能部门每月对上月考评情况进行汇总，计算出当月平均得分，根据得分计算上月物业服务费用，并向乙方通报上月考核得分情况并提出整改要求限期改正。

- 投诉考核：医院相关职能部门接到服务质量和服务态度的投诉，经双方现场核查，投诉属实一次扣一分，情节严重者特别是服务态度的投诉， 一次扣叁分，双方签字确认，在考核总分中扣减。

- 考核评分分为月度考评与季度考评两类，以后勤保障综合检查评分、院感检查、及物业服务科室季度考评表三项指标进行考核，单项指标满分均为 100 分，最终考核结果以百分比形式呈现：

- 月度考评（非季度末月执行）

- 评分构成：由两项指标各占 50% 组成。

- 指标1：后勤保障综合检查评分（1份/科室，记为A）

- 指标2：院感检查评分（1 份/科室，记为C）

- 计算公式：考核实际得分 =（A+C）÷2

- 季度考评（季度末月执行）

- 评分构成：由三项指标各占1/3组成。

- 指标1：后勤保障综合检查评分（1份/科室，记为A）

- 指标2：院感检查评分（1 份/科室，记为C）

- 指标3：物业服务科室季度考评表（1份/科室，记为B）

- 计算公式：考核实际得分 =（A+B+C）÷3

- 考核标准实行百分制，考核合格标准为90分，90分以上全额支付当月服务费；低于标准90分，每低1分扣当月服务费的0.5%；低于标准70分，医院可单方面拒付当月物业服务费，且同一年度连续两月或累计三月低于标准70分的，甲方有权解除合同，且乙方必须赔偿由此给甲方带来的一切损失。

- 考核结果中存在总体考核合格，因乙方自己管理不善造成的事故、差错以及因服务不善被病人投诉、服务质量差被各级检查通报，影响医院形象，医院有权按医院相关规定处罚乙方，处罚金额5000.00-50000.00元，从当月拨付物业服务费金额中予以扣除；因乙方自己管理不善或工作人员服务工作中造成的安全事故、人员伤亡、财产损失、第三方人员伤亡财产损失均由乙方承担全部责任。医院将对乙方处以20000.00元起上不封顶的处罚，从当月拨付物业服务费金额中予以扣除。

- 六、商务要求

（一）服务期限

- 合同服务期限为两年。

（二）服务地点

成都市双流区空港亚心心脏病医院。

（三）验收标准

参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》  (财库〔2016〕205号)相关规定要求进行验收。

附表一

| 序号 | 考核内容 | 违约金金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周末及节假日保证有一名主管以上人员值班，负责协调物业服务范围内的所有工作，发现主管人员未及时到岗。 | 500元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 2 | 如医院接受大型接待及检查，项目经理必须到场，检查完后对会场的恢复及卫生的打扫，若项目经理未到场或未及时对会场的恢复及卫生的打扫。 | 500元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 3 | 发现未经培训上岗人员。 | 200元/次 | 200人/元，该项月总额不超过2000元 |
| 4 | 凡发生投诉到后勤保障部、上级部门、市长热线、信箱等情形。 | 500-2000元/次 | 根据严重程度而定 |
| 5 | 项目管理人员调整提前告知后勤保障部(项目经理提前一月，项目主管提前一周);项目管理人员工作日休假2天以上(含2天)必须向后勤保障部报备。 | 500元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 6 | 公共场合发生争吵、打架或讨论与工作无关事项引起不良后果。 | 500-20000元/次 | 根据严重程度而定，该项月总额不超过20000元 |
| 7 | 工作人员在网络、自媒体等平台发表对医院的不当言论。 | 500-20000元/次 | 根据严重程度而定，该项月总额不超过20000元 |
| 8 | 必须每天晨交班，布置当天工作，安排近期重点工作。物业主管每天执行。经理每半个月至少参加一次。 | 200元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 9 | 私自贩卖可回收垃圾，未按照医院指定公司统一回收。 | 500元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 10 | 私自收集、转让、买卖医疗废物。 | 20000元/次 |  |
| 11 | 普通医废暂存时间超过48小时 | 5000元/次 |  |
| 12 | 科室季度考评评分低于90分 | 500-2000元/次 | 该项月总额不超过2000元 |
| 13 | 检查过程中发现其他不符合规范的事项 | 100-50000元/次 |  |

后勤服务质量单项考核表

附表二

后勤保障月度综合检查评分表（    年    月）

|  |  |  | （得分: ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分 值 | 得分 | 扣分理由 |
| - 整体 规范 - (100分) | (一) 综合管理 ( 60分 ) | 1、按院方要求配足各岗位工作人员，不能空岗；物业服务人员调岗、离职、新进必须提前通知所在科室负责人和后勤保障部，所有员工换岗或离职前，均应与接班人员做好工作交接，交接完成须经科室许可后才可换岗或离职；如果甲方基于正当理由确认乙方人员为甲方所不能接受，甲方要求乙方调整工作岗位或调整工作人员的，乙方应在20天内予以调整到位。 | 1.未按院方要求调整岗位工作人员，空岗、缺岗等， 发现一次扣8分。 2.调岗、离职、新进未通知所在科室负责人和后勤保障部，发现一次扣3分。 3.调整岗位前，未与接班人员做好工作交接，未经科室许可换岗或离职，一次扣6分，未按时调整人员，发现一次扣3分。 | 15分 |  |  |
|  |  | 2、后勤服务公司的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 1.管理人员、专业技术人员，每发现1人无证上岗证书扣5分； 2.着装及标准一项不符合扣2分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 3、员工培训：服务人员经过岗前培训合格才能上岗。定期进行职业培训和考核，教育员工节约用水用电， 爱护公共财物。礼貌服务，日常工作中使用文明用语， 遵守医院服务标准和要求。组织所有员工定期参加感染知识培训、安全培训、消防安全培训、应急演练培训及学习，熟练掌握操作规程及相关法律法规。 | 未培训、未考核发现一次扣5分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 4、对医院后勤监管部门及相关科室在日常监管工作中开出的项目整改，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报监管部门。 | 1.不按要求整改扣2分； 2.整改完毕没有及时反馈扣2分； 3.重复出现问题和隐患扣2分。 4.玩忽职守造成更大损失扣2分，并由中标人赔偿损失并追究责任。 | 10分 |  |  |
|  |  | 5、安全管理：有无安全保障机制；有无安全生产责任 制；有无安全生产目标；有无安全生产措施；有无安全检查制度；有无制度安全管理应急预案。 | 1.无制度、计划、方案扣5分； 2.未按制度、规定操作一处扣5分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 6.会议服务：会议需求响应及时，会前筹备无延误；会议服务满意度≥90%；有会务标准化服务要求；会议服务人员经过培训上岗；会议室物资、设备妥善保管。 | 会议服务延误、无标准化服务、满意度不达标、服务人员未经过培训上岗、会议室物资管理不善，每项次扣2分。 | 9分 |  |  |
|  | (二) 服务热线(40分) | 1、负责医院后勤服务热线电话和受理业务服务，每天24小时值班，制度健全。 | 1.值班制度、工作程序不健全的扣3分； 2.无人值班、未设服务电话扣5分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 2、耐心礼貌受理各科室(人员)服务申请、报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息及时分发处理，有回访制度和记录。 | 1.不能礼貌接待和处理投诉、态度不好，扣5分； 2.受理后没有回访记录、信息反馈，每次扣5分； 3.受理后处理不及时造成事故，扣5分，并追究责任。 | 8分 |  |  |
|  |  | 3、对院方安排的有关事务的处理、联系、要及时的做好跟踪、落实与反馈。 | 1.对院方下发的文件、通知(含口头通知)和任务，没有及时传达、通知到位，每项次扣5分； 2.任务没完成或质量达不到标准，扣5分 | 8分 |  |  |
|  |  | 4、医院发生突发事件，应及时上报医院有关部门或领导。并立即通知物业相关部门。 | 在能力范围之内没有立即处理、报告扣5分，并视情追究责任。 | 8分 |  |  |
|  |  | 5、值班员接到报修任务后，3分钟内通知维修部门。对维修进行跟踪、督办、及时反馈。对重大报修和紧急报修，立即通知抢修，并报上级领导。 | 1.通知不及时、扣5分； 2.对重大和紧急报修不能及时、报告，每次扣5分，并追究责任。 | 8分 |  |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |  |

（    年   月）后勤保障综合检查评分表 ——（保洁服务管理）

| （得分: ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| 保洁 服务 管理（100） | (一) 室内及 公共区域清洁 (60分) | 1、环卫设施齐全，设有垃圾箱、清洁清扫工具垃圾中转站。 | 每发现一项配备不齐，扣1分。 | 2分 |  |  |
|  |  | 2、墙角及贴脚线清洁,无卫生死角。大厅、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮、 污渍，垃圾筒内的垃圾不能超过三分之二，上面无烟头及垃圾。 | 墙角及贴脚线有积灰、卫生死角，地面未保洁、有痰迹、卫生设施有污渍、各转角处有蜘蛛网、积尘垃圾堆积，发现一处扣1分。 | 6分 |  |  |
|  |  | 3、办公室、会议室、接待室、值班室内保持干净、 整洁，无积尘及其他杂物。桌椅摆放整齐，地面无损坏。 | 墙面、玻璃窗、天花板、灯饰等有灰尘蜘蛛网， 桌椅台面有污迹灰尘。地面杂物，垃圾篓清理不及时。物品摆放杂乱无序，发现一处扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 4、服从科室的管理指导，严格按要求及时的做好清理工作，确保治疗室干净卫生无污渍、异味。 | 设备有污渍，清洁时损坏设备，发现一次扣1分，并视情节轻重给予赔偿；地面有药渍、血渍、杂物等；治疗室玻璃有污渍污，每发现一处扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5、根据消毒标准所有床位每天进行“一床一巾、一房一巾、一地一巾”消毒清洁，“终末处置”规范，保持病房地面的整洁。病房清洁干净，地面无污渍、垃圾；工作时不得影响病人休息，清洁完毕后将物品复位；挪动病人物品时，必须经同意后方可进行；床头柜等无污迹、灰尘和杂物。并按照不同科室的要求做好保洁工作。 | 一项不合格扣1分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 6、手术室、ICU按照要求进行保洁工作。 | 物品设施表面擦拭至无尘。地面清洁无缝针、锋线等细小物品。手术室内无污渍、水渍、灰尘。 一项不符合扣1分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 7、清洁室、污物间地面整洁、干净，垃圾清倒及时、未有爆桶现象，垃圾暂存间清洁消毒规范，无异味散发；污物间要分清各类工具的摆放区域及具体位置，并有明显标识；水池无垃圾无积水，无乱摆、乱挂现象，并根据科室要求，做好职责范围内的其它工作。 | 地面有垃圾、水迹；清洁工具放置混乱无标识 分类；水池清洗不净，堵塞没及时疏通，及其它不符合规范要求，每项扣1分。 | 8分 |  |  |
|  |  | 8、开水间，地面无垃圾、积水，热水器常擦拭， 定期清理水垢。水池无堵塞和积水现象。垃圾桶要及时清倒，防止异味散发。 | 不符合一项扣1分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 9、电梯轿厢内，不锈钢墙身亮洁。地面无污渍、杂物。电梯门槽内无杂物尘土。 | 电梯轿厢内、有垃圾杂物、蚊蝇、蟑螂，每一项扣1分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 10、清洁间、污物间管理规范 | 不符合一项扣1分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 11、新风网罩每月一次，空调网（分体式）每月清洗一次。 | 不符合一项扣1分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 12、玻璃、风口、不锈钢每月清洁，无污渍。 | 不符合一项扣1分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 13、室内地面(含连廊)保持干燥，尤其雨天要加强管理，防止行人摔伤，确保安全。 | 因天气等原因地面湿滑未尽告知义务或采取相应措施，不符合扣1分 | 3分 |  |  |
|  | （二） 洗手间 卫生 （28分） | 1．地面：无尘土、无积水、无尿迹、污迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 2．洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 3．水龙头：无污垢、光亮、洁净。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 4．洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 5．镜面：无尘土、污迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 6．小便器：无尿碱水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应洁净。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 7．大便器：内外洁净、无大便痕迹、无污垢黄迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 8．手纸架：光亮、洁净。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 9．纸篓：污物量不超过2／3，内外表干净。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 10．墙面：无尘土、污迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 11．顶板：无尘土、污迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 12．隔板：无尘土、污迹。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 13．厕所按“厕所革命”要求“四有四无” | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  |  | 14．各种设施、用品按规定消毒。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 2分 |  |  |
|  | （三） 外围保洁（12分） | 1.路面无明显泥沙、污垢，每100平方米内烟头纸屑平均不超过2处，无1cm以上的石子。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 3分 |  |  |
|  |  | 2.标识牌、公共设施无明显灰尘。平台、转换层及裙楼平台无积水、杂物，管线无污迹，雨棚目视无垃圾、明沟通畅。宣传栏无污迹，无乱张贴现象。车场、车棚无杂物、纸屑、油污、蜘蛛网。绿化带内无垃圾。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 3分 |  |  |
|  |  | 3.卫生设施外观保持整洁；垃圾桶内无隔夜垃圾。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 3分 |  |  |
|  |  | 4.对污水、雨水井和沙井检查保持排水畅通，无外溢。 | 发现一处不符合要求，扣1分 | 3分 |  |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：后勤保障综合检查评分标准为六个板块分值总和的平均数 |  |  |  |  |  |  |  |

（    年    月）后勤保障综合检查评分表 ——（工程运维服务管理）

|  |  |  |  |  | （得分: ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分值 | 得分 |  | 扣分 理由 |
| 工 程设备 维修管 理(100 分 ) | （一） 工程设 备管理 (15分) |  |  | 1、工程部员工应按规定技术要求聘用，各工种和岗位根据医院发展需要，严格按医院标准定位。各种技术人员必须有国家颁发的上岗证，坚决杜绝无证上岗。 | 1.机电员工技术水平达不到工作要求扣1分； 2.不能按合同要求进行定岗定位扣1分； 3.部门运作制度、方案、程序不全每项扣1分； 4.各项检查、维修、保养记录不全扣1分； 5.发现无证操作每人次扣3分，并追究当事人和领导责任。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、制度设备安全运行操作规程和管理方案，实施 岗位责任制，建立并执行维修档案管理制度。现场实行文明生产管理。 | 1.维护保养无计划方案、无巡查、巡查无记录每项扣1分； 2.机电保障、维修问题得不到及时处理扣1分； 3.设备、机电房等处有杂物、灰尘、污渍、渗水、油，环境不符合标准，扣1分； 4.无责任人扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、对临床科室的各种报修及时维修，确保工作正 常。建立健全维修制度和程序，对各种报修及时准确的修复。 | 维修有记录但没有修复，影响正常工作，情况 属实，每处扣1分。因延误维修造成后果负责赔偿损失。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、工程人员严格遵守操作规程，各值班岗位严格 遵守值班规定，遵守劳动纪律。现场符合安全文 明生产和文明行为要求。保持设备及机房环境整 洁，无杂物、无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。 | 1.发现一次违反规定扣1分； 2.因玩忽职守造成后果，扣3分，并追究责任。(包括消防中心的值班管理)。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、有处理机电故障的应急方案、应急措施，确保医院无故障停电。确保全年无管理责任事故发生。 | 1.工程负责人、值班员不了解院内设备运行状态， 扣1分； 2.随意停电或故障停电、停气查不出原因每次扣3分； 3.因此导致后果视情节轻重另行处罚。 4.发生责任事故，追究责任。 | 3分 |  |  |  |
|  | (二) 供电系统运行及维修 (15分) |  |  | 1、保证正常供电，对停电有明确的审批权限并按规定时间通知到位。 | 一项不符，扣1分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 | 没有临时用电或停电应急措施，扣1分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、备用应急机电可随时启用。 | 不符合，扣2分。 | 5分 |  |  |  |
|  | (三) 给排水系统及纯水系统运行及维修 (15分） |  |  | 1、保证给排水系统、纯水系统正常使用，纯水水质达标。建立正常供水管理制度，积极协助用户安全合理的用水。 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、设备、阀门管理正常，无跑冒滴漏。 | 每发现一处不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、水箱、水池、水泵有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患。 | 1.没有管理措施，扣1分； 2.水箱周围每发现一处隐患，扣2分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车 库、设备房无积水，地下室、设备房、车库等无积水、浸泡发生。 | 每发现一处不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、制订相关应急处理方案。遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象。 | 每发现一处不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  | （四） 空调系统、热泵系统、净化空调运行及维修 (15分) |  |  | 1、空调系统、热泵系统、净化空调系统规范操作，做好运行记录、存档、备查；出现运行故障，维修人员应及时维修。 | 每一项不符合，扣1分 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、制订中央空调系统、热泵系统、净化空调系统的应急处理方案。发生紧急情况时，应有效执行。 | 1.无应急处理方案，扣1分； 2.有方案但不够完善或执行不够的，扣3分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、定期对净化空调进行清洁、维护及更换初、中效、亚高效过滤器，并做好记录、存档、备查。 | 每一项不符合，扣1分 | 5分 |  |  |  |
|  | (五) 电梯系 统运行 及维修 (11分) |  |  | 1、建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施好， | 一项不符合，扣1分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到 达现场协助维保人员进行处理。电梯维保人员对电梯进行维护保养时工程人员必须在场。 | 一项不符合，扣1分 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、排除险情及时有效，应有排除险情的应急处理 | 一项不符合，扣1分 | 3分 |  |  |  |
|  | (六) 液氧系统运行及维修 (6分) |  |  | 1、按规定定时对设备进行巡视，有压力容器安全防护措施。 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、保证液氧供应，发现故障，及时维修。 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  | - 污水处理系统运行及维护 - (15分) |  |  | 运行台帐 (1)认真做好运行记录和统计报表；主要包括：设施设备及自控仪表(水质、水量、水位、仪表)等运行记录和台帐：主要工艺参数控制记录：值班过程中、交接班等记录；消毒药剂使用记录；污泥外运记录：记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 (2)事故台账：污水处理量、进出水水质、药耗、生产工艺有关的运行参数及相关情况、出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。 （3）按时限要求及时、准确、完整的向医院上报各种报表、报告和资料 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质监测 (1)按要求配置检测仪器； (2)制定严格的管理制度(上墙)； (3)按相关要求对水样进行采样和保管； (4)按相关规定对水质进行检测； (5)检测仪器、化学试剂使用规范； (6)化学试剂管理、储存规范。 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运行要求 - 在生产运行中使污水处理设施和设备经常处于最佳运行状态，作到污水达标排放，其水质检测结果须符合《医疗结构水污染物排放标准》、《排位许可证》。 - 确保进站的污水100%经过处理，不得擅自减产、停产，不得对周人员及环境造成影响。 人工检测水质，与在线监测仪器进行比对，发现异常数据，应及时处置，并做好记录。 | 一项不符合，扣2分。发生责任事故，追究责任 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 药剂使用 - 次氯酸钠等药剂按规定比例配置使用。 - 药剂按相关规定存放。 - 杜绝浪费现象 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行管理 - 污水处理站的环境卫生整洁、运维管理、设施设备维修维护到位，使污水处理站管理符合国家环保管理要求。 - 操作和维护人员应按要求巡视检查设施、设备的运行状况井做好记录。 - 对站内各种管线、管网应定期进行检查和维护，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题，井做好记录。 | 一项不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  | (八) 其它 维修 ( 8分) |  |  | 1、门窗家具设施：及时完成各项零星维修任务保证完好和正常使用。 | 每发现一处不符合，扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、室内外灯光：加强日常检查巡视，定期检测，发现故障及时维修，小修不过夜，零修及时率达100%。 | 每一项不符合，扣1分。 | 5分 |  |  |  |
| 注：后勤保障综合检查评分标准为六个板块分值总和的平均数 |  |  |  |  |

（    年    月）后勤保障综合检查评分表 ——（中央运送服务管理）

|  |  | （得分: ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分 值 | 得分 | 扣分理由 |
| 中央运输及护工管理 (100分) |  | 1.严格执行“三查七对”制度，防止差错发生。物业员工不得在医院进行病员有偿陪护 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 2.24小时无间断接受指派，并做好记录 | 违规一次扣1分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 3.使用规范的话务语言及服务态度，投诉一次经核实 | 违规一次扣1分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 4.使用平车或者轮椅接送病人时要栓约束带 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5.运送服务实行专人接收签收制度 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 6.运送工具按院感要求每日进行消毒登记 | 违规一次扣1分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 7.运送工具每日进行常规检查，确保使用安全 | 违规一次扣1分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 8.保证每项工作都有数据记录或签收，有据可查，避免疏漏或混淆 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 9.加强运送工作的核对措施和记录，减少人为的失误 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 10.当紧急突发事件发生时，以最快速度调集大量人力赶赴现场进行支援，如急诊、胸痛患者等，从接到通知起到现场不超过10-15分钟。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 11.尽可能运用平车、轮椅等运送工具接送患者，以提高患者的满意度，并确保安全。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 12.洗涤流程完善，有预处理、洗涤、烘干等流程。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 13.对特殊区域的毛巾、地巾等实行分类清洗 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 14.集中清洗清洁率达到95%以上，烘干率达到100% | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 15.配置有专用的中央洗涤运送清洁推车和污物推车 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 16.运送药品、液体： (1)运送药品前后，运送员应严格清洗双手 (2)应按规定将密封的药箱送至病区，应轻拿轻放，保证药品完好，做好交接记录 (3)药库工人按照药品包装要求和医院工作人员的嘱托，进行药品装卸和摆放。并根据各科室需要，做好相应的拆除外包装及除尘工作 (4)针剂药品运送途中要防止碰撞、避免破损 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 17.接送病人： (1)按手术通知单规定的时间到相应科室接病人； (2)向当班护士了解术前准备及需带的资料； (3)到病房查对病人床号、姓名、诊断等相关项目； (4)准确无误后送到手术室，与手术室护士交接； (5)术后病人必须有医护人员陪同送回病房，无医护人员陪同运送员有权拒绝，要保证病人安全 （6）中央运送工作及时性,急诊保证10-15分钟内到场。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 18.标本： (1)按时收集各科各室各种标本； (2)认真查对清单与条码要相符 (3)执行急、平、常规的收集流程并跟踪报告单； (4)登记、签收；做到准确、及时。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 19.陪检： (1)协助科室医护人员对病重、一级、卧床、生活不能自理或特殊病人进行陪检 (2)认真查对病区、床号、姓名、检查项目、检查治疗前的准备情况及病人的病情 (3)一般情况按急诊、空腹、预约、普通的顺序进行，要做好相关的准备工作，以缩短病人等候时间。 (4)检查运输工具，保持良好功能，注意工具的清洁、消毒，防止交叉感染。 (5)注意病人的安全。 (6)陪检人员培训，1-2次/年；岗前培训。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 20.文书、报表: (1)按要求、按流程收集各科室的文书如报表、危重病人通知单等 ； (2)将各种文书分别送到相应的科室； (3)要查对报表的时间，有误的要与科室及时对接，明确责任； (4)送表到达科室，取送日期，时间、报表要求(急、缓),对接人员签名。 | 违规一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 搬运物品及加床，按指定地点进行物品搬运，搬运过程中防止碰撞，避免损坏。 | 违规一次扣1分。 | 4分 |  |  |
| 得分小计： |  |  |  |  |  |  |
| 注：后勤保障综合检查评分标准为六个板块分值总和的平均数 |  |  |  |  |  |  |  |

（    年    月）后勤保障综合检查评分表 ——（医疗废物管理）

|  |  | （得分: ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分 值 | 得分 | 扣分理由 |
| 医疗废物管理（100分） |  | 1.医疗废物应分类收集，不得混装，或与生活垃圾混合放置，存放点和设施工具上有明确的标识。 | 违规一次扣3分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.暂存间封闭设施完善，无鼠、蚊蝇、蟑螂。工作人员随时关好大门，防止无关人员进出。 | 违规一次扣3分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 3.对科室交来的医疗废物分类、称重并登记。交接双方签字（资料保存3年）。 | 违规一次扣5分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 4.医疗废物垃圾袋或医疗废物转运箱用做其他非医疗废物收集用途。 | 违规一次扣5分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 5.转移或运送医疗废物未使用医疗废物转运箱或转运车，医疗废物转运箱挪作他用。 | 违规一次扣5分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 6.定期检查医疗废物暂存点的医疗垃圾桶，有破损的应及时更换，垃圾桶周围应保持清洁，盛装3/4，采取有效封口方式。 | 违规一次扣3分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 7.医疗废物转运车及时清洁、消毒、晾干备用。 | 违规一次扣3分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 8.医疗废物转交出去后，及时对暂存点、存放设施进行清洁消毒，并做好登记。 | 违规一次扣3分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 9.医疗废物集中上交医疗废物处置中心时，要完善交接手续，在转运联单上签字，并对联单保存三年备查。 | 违规一次扣5分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 10.个人防护用品配备齐全，正确使用各种防护用品。 | 违规一次扣3分。 | 10分 |  |  |
|  |  | 11.有配备医废专职人员，工作人员掌握并实施标准预防原则、职业暴露的局部处理措施与职业暴露报告流程符合要求。 | 违规一次扣3分。 | 5分 |  |  |
| 得分小计： |  |  |  |  |  |  |
| 注：后勤保障综合检查评分标准为六个板块分值总和的平均数 |  |  |  |  |  |  |

（    年    月）后勤保障综合检查评分表 ——（秩序维护服务）

（得分:        ）

| 项 目 | 服务质量标准 | 质量考核标准 | 分 值 | 得分 | 扣分 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秩序维护服务（100分） | 1.未按规定检查消防设施和安全通道，巡查不到位。 | 查见一处扣2.5分 | 5分 |  |  |
|  | 2.发生不安全事故、突发事件、治安案件、自然灾害事故，各岗位未能及时发现上报或未及时妥善处置，造成经济损失或安全事故的。 | 查见一次扣2.5分 | 5分 |  |  |
|  | 3.工作信息通讯未保持畅通，未按规定路线巡逻，未按规定打点巡跟点位。 | 查见一次扣1分 | 4分 |  |  |
|  | 4.工作时通讯工具未保持畅通，呼叫相应岗位的值班人员时，没能及时回应或者没有回应。 | 查见一次扣0.5分 | 2分 |  |  |
|  | 5.违反保安管理规定、未执行安全规章制度的行为。 | 查见一次扣2分 | 6分 |  |  |
|  | 6.发生紧急情况队员未能及时到达，未能依法依规予以积极第一时间妥善处置、或造成损失的。 | 查见一次扣5分 | 10分 |  |  |
|  | 7.损坏公物(视情况按规定赔偿)。 | 查见一次扣2分 | 4分 |  |  |
|  | 8.在院内公共场所有不文明行为，与来院人员争执的。 | 查见一次扣1分 | 4分 |  |  |
|  | 9.有损害医院利益或声誉的行为，造成执勤投诉的。 | 查见一次扣2分 | 4分 |  |  |
|  | 10.不按规定使用警用器材，对讲机、执法记录仪。 | 查见一次扣0.5分 | 2分 |  |  |
|  | 11.执勤时未按规定统一着装，讲普通话。 | 查见一次扣2分 | 4分 |  |  |
|  | 12.工作责任心差，执勤时在岗位上看书报、手机、抽烟、闲聊或做工作以外的事情。 | 每人次扣2分 | 4分 |  |  |
|  | 13.责任区域内出现小商小贩不制止。 | 查见一次扣1分 | 3分 |  |  |
|  | 14.责任区内公共财物发生偷盗、失窃。 | 查见一次扣1分 | 3分 |  |  |
|  | 15.设定的应值班岗位与实际值班岗位、及岗位人数不相符。 | 每人次扣1分 | 2分 |  |  |
|  | 16.值班时擅离责任区或队员有旷工或未在岗；酒后上岗或上岗期间饮酒。 | 查见一次扣5分 | 5分 |  |  |
|  | 17.未落实培训计划和考核的，各类值班记录、日志、表单不规范、不完整、不准确的。 | 查见一次扣2.5分 | 5分 |  |  |
|  | 18.24小时坚守站岗值勤，岗位无脱岗、睡岗、串岗，交接班记录清晰，未在按规定的时间内交接班。 | 查见一次扣5分 | 5分 |  |  |
|  | 19.院方安排的临时任务（大型活动安保）需按时保质保量完成。 | 查见一次扣2.5分 | 5分 |  |  |
|  | 20.队员会熟练操作消防器材，掌握反恐防暴技能；如发生火警，积极响应，配合消防控制室值班人员及时出警处理。 | 查见一次扣10分 | 10分 |  |  |
|  | 21.监控设备：操作基础调试，未发现初期故障；监控巡查：重点区域定位，异常画面识别；录像管理：录像精准调取，能熟练录像备份与导出，及时上报消防监控设备故障问题并配合厂家处理。 | 查见每人次扣2分 | 8分 |  |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |

注：后勤保障综合检查评分标准为六个板块分值总和的平均数

附表三

| （ 年 月）物业服务科室季度考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核要求 | 分值 | 得分 | 扣分 理由 |
| 1 | 人员管理 | 1.根据项目服务需求配置人员，不得空岗、脱岗。 | 发现空岗扣2.5分，发现脱岗扣1.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.员工经过岗前培训合格上岗。 | 未培训、未考核发现扣1分 |  |  |  |
|  |  | 3.员工统一着装、仪容仪表整洁、佩戴明显标志，工作规范。 | 发现不规范扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 4.礼貌服务、言语规范。 | 发现不规范扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 5.上班期间不做与工作无关的事，如抽烟、酗酒、大声喧哗、玩手机、睡觉等。 | 发现不规范扣1分 |  |  |  |
| 2 | 设备物资 管理 | 1.提供的耗材、用品、工器具等物资能满足科室正常使用需求。 | 有一项不合格扣1分 | 5分 |  |  |
|  |  | 2.正常使用和维护科室的设施设备用品等。 |  |  |  |  |
| 3 | 综合管理 | 1.熟悉本职工作、认真履行职责，不能与科室、患者等发生冲突。 | 不熟悉项目扣0.5分； | 10分 |  |  |
|  |  |  | 发生冲突扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.工作不推诿、执行力强。 | 有一项不符合扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 3.受到投诉，因员工自身原因引起的口头或书面投诉的。 | 口头投诉一次扣0.5分； |  |  |  |
|  |  |  | 书面投诉一次扣1.5分 |  |  |  |
|  |  | 4.积极配合科室做好重大接待任务或检查任务。 | 不积极配合扣1分 |  |  |  |
| 4 | 院感管理 | 1.手卫生规范 | 发现不规范扣1分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.个人防护符合院感要求 |  |  |  |  |
|  |  | 3.医疗废物分类、收集、交接、转运、暂存、记录规范。 |  |  |  |  |
| 5 | 环境管理 | 1.科内及科室周边公共区域环境卫生干净、整洁。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.垃圾清收及时、规范，日产日清。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.按科室要求做好保洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.保洁工作安全、规范操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.专项保洁计划完成率100% |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理 | 1.日常安全巡视到位，巡视认真，登记规范：每2小时巡查一次。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.对科室消防器材进行检查、签字 |  |  |  |  |
|  |  | 3.消防治安出警及时，3分钟内到达 |  |  |  |  |
|  |  | 4.月度科室危化品、消防隐患的检查到位 |  |  |  |  |
| 7 | 工程管理 | 1.维修及时，态度良好。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.系统运行保障良好，隐患问题及时排除。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.突发事件立即相应，处置得当。 |  |  |  |  |
| 8 | 护工管理 | 1、病房管理、特殊科室各项工作落实到位。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2、终末处理、清洁、消毒与安全设施检查等按要求完成并有记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、按要求参与各种培训，对于专业知识掌握熟练，并能正确运用至日常工作中。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、遵守医院科室各项规章制度，服从科室的工作安排。无投诉、不良事件等发生。 |  |  |  |  |
| 9 | 中央运送 管理 | 1。严格落实三查七对制度，防止差错发生。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.运送及时、准确。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.运送安全有效，无不良事件发生。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.24小时接单派单响应，并做好记录 |  |  |  |  |
| 10 | 医疗辅助 管理 | 1.科室文档管理规范。 | 有一项不合格扣0.5分 | 10分 |  |  |
|  |  | 2.熟悉科室业务流程，按科室要求完成工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.协助科室做好各项统计报表。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.科室办公用品、各类耗材的申领、保管工作有序开展。 |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  | 5分 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评分项目： 评分时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评分部门： 评分人： |  |  |  |  |  |  |

附表四

医院感染管理质量评价标准（医疗废物暂存处）（100分）

科室：                科室负责人：                 日期：                   分数：                     督导人员：

| 项目 |  | 评价方法 | 分值 | 考核方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制度管理 （16分） | 1、制定医疗废物管理规章制度、工作流程和职责 | 查阅资料 | 4 | 达不到要求每项扣2分 |  |
|  | 2、有针对医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案，每年至少组织一次演练 |  | 8 | 无应急预案扣5分 未组织演练扣3分 |  |
|  | 3、制定相关工作人员培训计划、制度并实施 |  | 4 | 未培训扣3分 有培训无记录扣1分 |  |
| - 医疗废物管理 - （17分） | 1、分类正确，不得混放。放入黄色塑料袋内或锐器盒内 | 现场查看或询问 查阅记录 现场查看1-2个病区，现场了解分类、锐器处理情况 | 3 | 达不到要求每项扣2分 |  |
|  | 2、应当有医疗废物分类、收集方法的示意图或者文字说明 |  | 3 |  |  |
|  | 3、医疗废物专用包装袋和锐器盒盛满3/4时，封口紧实、严密。应当标明医疗废物的产生科室、产生时间、类别等 |  | 3 |  |  |
|  | 4、感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装 |  | 3 |  |  |
|  | 5、医院环境受到感染性废物污染时，应及时对污染处进行消毒处理，感染病废物采用双层包装 |  | 3 |  |  |
|  | 6、医疗废物交接有登记，资料保存3年 |  | 2 |  |  |
| 三、医疗废物暂存地要求 （20分） | 1、有专人管理、规章制度、工作程序及应急处理措施 | 1、查阅病房登记的重量是否与暂存地登记的重量相符合 2、查《危险废物转移联单》 3、现场查看 | 1 | 达不到要求每项扣1分 |  |
|  | 2、医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所 |  | 2 |  |  |
|  | 3、设施符合标准设施、有明显警示标识 |  | 1 |  |  |
|  | 4、环境卫生良好，定期消毒 |  | 2 |  |  |
|  | 5、有防护用品、专用运输车、箱 |  | 1 |  |  |
|  | 6、医疗废物在暂存处贮存时间＜48小时，尽量日产日清 |  | 2 |  |  |
|  | 7、医疗废物应交给持有许可的集中处置单位处置填写和保存转移联单 |  | 1 |  |  |
|  | 8、医疗废物达到3/4满时，封口严密、紧实；锐器废物应放入防刺、防渗漏容器中。 |  | 2 |  |  |
|  | 9、医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，有记录 |  | 2 |  |  |
|  | 10、禁止在非收集、非暂存地倾倒、堆放，禁止混入其它废物和生活垃圾 |  | 2 |  |  |
|  | 11、暂存地每日紫外线消毒，记录规范；紫外线灯管保持清洁，每周用%75酒精擦拭。 |  | 2 |  |  |
|  | 12、消毒液浓度符合要求，按时监测有记录 |  | 2 |  |  |
| 四、医疗废物转运 - （13分） | 1、运送时，应防止流失、泄漏、扩散和直接接触身体 | 现场查看 查阅记录 | 5 | 达不到要求每项扣2分 |  |
|  | 2、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。应有明显警示标识 |  | 5 |  |  |
|  | 3、每天运送工作结束后，应当对运送工具及运送电梯及时进行清洁和消毒，保持室内清洁，整齐，桌椅地面及用物每日用消毒液擦拭。 |  | 3 | 达不到要求扣2分 |  |
| 五、职业防护 （10分） | 1、工作人员掌握隔离技术，配备相应的防护设备（帽子、口罩、手套、隔离衣、眼罩、胶靴等），合理使用各类防护用品；防护用品有标识，方便取用 | 现场查看及询问 | 2 | 达不到要求每项扣2分 |  |
|  | 2、工作人员掌握洗手指征，执行六步洗手法及手卫生依从性 |  | 2 |  |  |
|  | 3、工作人员掌握预防利器伤的方法及利器伤的应急处理知识 |  | 2 |  |  |
|  | 4、医务人员职业防护和职业暴露处置知晓率100% |  | 2 |  |  |
|  | 5、喷淋及洗眼装置专人管理，定期维护保养 |  | 2 |  |  |
| 六、消毒效果监测（9分） | 1、使用中消毒剂每日监测 | 查阅记录 | 5 | 达不到要求每项扣3分 |  |
|  | 2、紫外线灯管照射强度监测每季度1次 |  | 4 |  |  |
| 七、医疗废物职能转运监控系统（15分） | 1、抽查科室医疗废物运送流程 | 跟踪转运流程 | 3 | 达不到要求每项扣3分 |  |
|  | 2、查询医疗废物监控系统及第三方回收公司交接记录 | 查询监控系统 | 6 |  |  |
|  | 3、查询高值耗材及血袋登记 | 查询登记本 | 6 |  |  |

医院感染管理质量评价标准（布草房）（100分）

科室：                   科室负责人：                  日期：                     分数：                     督导人员：

| 项目 |  | 评价方法 | 分值 | 考核方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 制度管理 - （12分） | 1、制定具有可操作性的制度、制定相关工作人员培训计划、培训包括（培训课件.培训签到.考核成绩.培训总结.培训图片），制度并实施 | 查阅资料 | 12 | 达不到要求扣8分 |  |
| - 建筑布局 - （） （18分） | 1、布局合理，通风良好，明确划分污染区和清洁区；物流必须由污到洁，强制通过，不得逆流；各区保持良好的通风和清洁，湿式清洁 | 现场查看及询问 | 6 | 达不到要求每项扣4分 |  |
|  | 2、收集、分检、清点在污染区 |  | 6 |  |  |
|  | 4、污染衣被未经洗涤不得进入清洁通道及清洁区 |  | 6 |  |  |
| - 衣被的收 - 集和运输 - （） （30分） | 1、接送衣被应专车、专线运输，运送车辆洁污分开，不得交叉使用，每日清洁消毒。接传染病及特殊感染等有明显污染的衣物应用专门的污物袋封闭运输，运后应立即消毒车辆 | 现场查看及询问 | 6 | 达不到要求扣4分 |  |
|  | 2、衣被收集袋保持密闭 |  | 6 |  |  |
|  | 3、接送车在接衣后及送衣前均擦拭消毒 |  | 6 |  |  |
|  | 4、严禁在病房内清点或处理传染病人所污染的被服 |  | 6 |  |  |
|  | 5、工作人员收集脏衣被时戴手套和口罩，穿工作衣 |  | 6 |  |  |
| - 个人防护 - （） （8分） | 1、做好个人防护，清洗、消毒操作时应按规定着装整齐，接触污物后必须洗手，做好个人卫生，污染区的工作服应每日更换 | 现场查看及询问 | 8 | 达不到要求扣8分 |  |
| - 手卫生 （16分） | 1、员工掌握正确的手卫生方法 | 现场查看及询问 | 8 | 达不到要求扣6分 |  |
|  | 2、配备合格的洗手设施 |  | 8 |  |  |
| - 环境卫生的清洁、消毒 - （16分） | 1、员工熟悉消毒剂的配制 | 现场查看及询问 | 8 | 达不到要求扣6分 |  |
|  | 2、每半年有物表、织物、手等环境卫生学监测 | 现场查看及询问 | 8 | 达不到要求扣6分 |  |